麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

编制单位：湖南仕学环保科技有限公司

2024年7月

仅限于麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目,复印无效

仅限于麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目,复印无效

仅限于麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目,复印无效

仅限于麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目,复印无效

仅限于麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目,复印无效

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	58

附件：

附件1：环评影响评价委托函

## 附件2：营业执照

附件3：租赁合同

附件4：土地证

附件5：地籍图

附件6：环境空气现状监测报告

附件7：怀化市生态环境局麻阳分局行政处罚决定书（文号：怀环麻罚字[2024]02号）

附件8：罚款缴纳证明

附件9：原料（石粉、机制砂）采购合同及供货单位采矿许可证

附件10：生物质燃料采购合同及成分检测报告

附件11：专家评审意见（含专家签名表）

附件12：专家意见修改说明

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目区域环境空气监测点位及周围大气环境保护目标分布示意图

附图3：厂区平面布置图

附图4：项目所在地地表水域分布及走向

附图5：湖南省生态红线图

附图6：厂区现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 涂强 | 联系方式 | 18174551176 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾（冶炼工区） |  |  |
| 地理坐标 | 东经110度5分0.914秒，北纬27度55分47.285秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30：56.砖瓦、石材等建筑材料制造303，“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | ☑新建（完善手续） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 22.2 |
| 环保投资占比（%） | 18.5 | 施工工期 | 已建成投入调试生产 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建成，并已于2024年1月投入调试生产。2024年6月21日缴纳罚款。 | 用地（用海） 面积（m2） | 10572 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项设置评价如下表： 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及以上有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水外排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量远低于临界量，项目Q＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目为麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼现有厂区内闲置用地，周围无生态环境敏感目标，不涉及生态敏感目标; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 否. 由上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目主要对石粉、机制砂进行烘干筛分加工处理，制作烘干砂，属于《国民经济行业分类》分类中的“C3039其他建筑材料制造”。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺设备。 综上所述，本项目建符合国家现行产业政策。 2.选址合理性分析 - 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： - 本项目位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村麻阳铜矿冶炼工区，项目占地10572m2，该地块原为麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂区，用地性质为工业用地，2023年5月15日，麻阳华森矿业有限责任公司将该场地租赁给本项目建设单位麻阳宏盛环保建材有限责任公司。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。经核查，本项目也不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内。 - 根据现状调查监测结果：项目所在地环境空气、地表水质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。 - 项目厂房所在地水、电均有保证，满足生产及生活需求。项目厂房以南为G354，交通便捷，原料及产品运输便利。 - 项目无生产工艺废水产生，初期雨水经三级沉淀池处理后，回用于洒水抑尘，可实现资源循环利用。项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后厂界外噪声达标；废气经处理后达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，项目的厂址选择是可行的。 3.与“三线一单”相符性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 ①生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发＜湖南省生态保护红线＞的通知》（湘政发[2018]20号），《湖南省生态保护红线》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。根据《湖南省生态保护红线》，本项目位于怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村，项目所在地不在生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单要求；根据怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中的数据和结论环境空气污染物浓度均值常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单要求，属于达标区。本项目东北约12公里为辰水入沅江口。根据湖南省怀化生态环境监测中心发布《怀化市水环境质量年报（2023）》省控断面辰水入沅江口2023年水质达到Ⅱ类标准，本项目附近地表水环境质量良好；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。 本项目不设置办公生活区，不产生生活污水；同时，本项目生产过程无废水产生，初期雨水经三级沉淀池处理后，回用于洒水抑尘，不外排，不会对项目厂区附近地表水水体的水质造成不利影响。同时，大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，经采取相应防治措施后可实现达标排放；固体废物能得到妥善、安全处置，不对环境造成二次污染。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目租赁位于怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村处的麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内已建生产厂房；根据麻阳华森矿业有限责任公司取得的国土证，用地属于工业用地（详见附件4），不占用耕地、林地、牧地、水域等土地资源。 本项目生产过程无废水产生，初期雨水经三级沉淀池处理后，回用于洒水抑尘，可实现水资源循环使用。项目运行过程中通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面，采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及资源利用水平。因此，本项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 对照《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2018年11月）中相关规定，本项目不属于负面清单中限制类及淘汰类，符合要求；根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内，符合规定。 综上，评价认为本项目在严格落实评价要求的各种污染防治及管理措施后，项目符合湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见中有关要求。 4.与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》符合性分析 根据《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》，项目所在怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇（环境管控单元编码：ZH43122630003），属于一般管控单元，项目与该管控单元生态环境准入清单符合性见表1-2。 表1-2 项目与怀化市环境管控单元 (麻阳苗族自治县吕家坪镇) 生态环境准入清单符合性 环境管控单元编码; 行政区划; 单元分类; 单元面积(km2); 涉及乡镇(街道); 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43122630003; 怀化市麻阳苗族自治县; 一般管控单元; 53.17; 吕家坪镇; 国家级重点生态功能区; 农业、养殖业、休闲旅游、农副产品加工业、仓储物流、采矿; 农村生活垃圾、生活污水污染问题；农村畜禽养殖粪便污染问题. 主要属性; 吕家坪镇：红线/一般生态空间/湿地公园/水环境优先保护区/其他水环境重点管控区/沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区/麻阳锦江国家湿地公园/重金属矿/大气环境弱扩散重点管控区/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权. 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; 本项目不属于限制类及淘汰类项目，并且本项目不在负面清单内。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）加强对农村生活垃圾、生活污水、畜禽水产养殖的治理和管控，建设相关环保基础处理设施。 （2.2）全面落实乡村振兴战略，农村人居环境整治建设，推动乡镇垃圾处理，推进集镇污水处理厂设施建设，加强对农村饮用水源地的管控。 （2.3）加快推进工业企业向专业园区集中，企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。完善污水收集配套管网等污染治理设施。; 本项目不设置办公生活区，不产生生活污水；项目不涉及重金属污染，无废水排放。初期雨水收集沉淀后回用于抑尘；本项目不产生生产废水; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量远低于临界量; 符合. 资源开发效率 要求; （4.1）构建农村现代能源体系。全面完成农村电网改造，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，在农村地区推广太阳能热水器、太阳能路灯和小型光伏发电。推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; 项目不使用高污染燃料; 符合. 5.与怀化市“十四五”生态环境保护规划的相符性分析 严格落实《全国主体功能区规划》、《湖南省主体功能区规划》中的功能区定位和管控要求。落实生态红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。 严守生态环境底线，加快推进电子信息、生物医药、先进桥隧装备制造、先材料（精细化工）、装配式建筑制造业、绿色食品加工六大基地和八大产业链建设，以智能科技推动产业向价值链中高端迈进。合理布局和建设以山地精细农业、品质农业为特色的全国知名绿色优质农产品供应基地，推进农产品产、加、储、运销全产业链绿色化标准化发展。遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目；严格“两高”项目环评审批，对“两高”项目实行清单管理，依法依规进行“两高”项目分类处置。加大淘汰落后产能、工艺和设备的力度，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能，鼓励发展专业化节能环保企业。加快新能源低碳转型，提高天然气供应保障，深入推进“气化怀化”，实现天然气利用县（市、区）、产业园区、重点镇全覆盖。 持续推进燃煤锅炉淘汰，基本完成天然气供应范围内生物质锅炉、热风炉、加热炉、烘干炉等锅炉淘汰改造。加快推进工业炉窑燃料清洁低碳化替代，有序推进怀化市水泥、砖瓦、无机化工等行业炉窑深度治理，关闭不符合国家环保政策的砖瓦窑。逐步推进烧结砖瓦行业治理设施升级改造，有序淘汰“双碱法”脱硫除尘一体化技术。到2025年，烧结砖瓦企业完成高效脱硫除尘改造。推进水泥熟料生产企业采用分级燃烧等技术，配备高效除尘和脱硝设施，实施氮氧化物深度治理，组织实施特护期水泥等重点行业的错峰生产。到2023年，NOx排放浓度控制在100毫克/立方米以下。推进玻璃、陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理，严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业无组织排放。加强部分“散乱污”涉气企业整治，实现“散乱污”企业动态清零。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全原因无法取消的，安装在线监管系统。开展燃气锅炉低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。 加快推进有机化工、工业涂装、印刷包装、沥青搅拌、汽车维修、橡胶塑料制品等行业企业VOCs综合治理，禁止建设生产VOCs含量限制不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。大力推行低VOCs含量原辅材料源头替代和生产工艺设备改进提升，减少源头排放。加强 VOCs 无组织排放控制，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强重点企业 VOCs排放监测监管，加强汽修行业VOCs综合治理，全面推进工业涂装、包装印刷、沥青搅拌站等重点涉气企业工况监控设施建设，落实“源头-过程-末端-运维”全过程管控。 本项目位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾（冶炼工区），不在生态红线范围内，不占用基本农田。本项目主要从事石粉、机制砂烘干，属于其他建筑材料制造，不涉及VOCs原辅材料，项目废气经处理后有组织排放，落实“源头-过程-末端-运维”全过程管控。生物质颗粒燃烧提供烘干热能，符合新能源低碳转型要求，因此本项目符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 |

| 其他符合性分析 | 6.与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）》符合性分析 - 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）符合性分析详见下表。 - 表1-3 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（施行，2022年版）》符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目为对机制砂、石粉进行烘干，生产烘干砂，不涉及港口码头建设。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾（冶炼工区），租赁麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼现有厂区内用地，用地性质为工业工地，本项目所在区域不涉及自然保护区等敏感区。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响.; 本项目为烘干砂生产项目，不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施建设。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目租赁租赁麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼现有厂区内用地，用地性质为工业工地，不位于风景名胜区范围内。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目生产工艺方式为干法，不涉及生产工艺用水，则无生产工艺废水产生；本项目劳动定员4名均为附近居民，不在厂区食宿，厂区不设置办公生活区，则不涉及生活用水，无生活污水产生；本项目初期雨水经三级沉淀池处理后，全部回用于厂区内道路洒水抑尘，不外排。因此，本项目营运期无废水排放，并且本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾（冶炼工区），租赁麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼现有厂区内用地，用地性质为工业工地，则本项目所在区域不涉及国家湿地公园。同时，本项目为烘干砂生产项目，不涉及左侧所列行为和活动。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目处于辰溪县及麻阳苗族自治县交界处，南约4公里为辰水，辰水为沅江支流，本项目东北约12公里为辰水入沅江口（见附图1）。本项目不占用长江流域河湖岸线，不涉及填湖造地、围湖造田及非法围垦河道等行为。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目无需废水外排，不项目不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目无废水排放; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为机制砂烘干项目，不涉及在水生生物保护区开展生产性捕捞工作。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为机制砂烘干项目，不属于化工项目，并且距离沅江最近约12km。同时，本项目为铁路运输设备修理项目，不属于化工项目，且不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目的国民经济行业类别为“C3039其他建筑材料制造”；对照表《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目的范畴；同时，本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为机制砂烘干项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类；则本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）项目。; 符合. 根据上表可知，本项目符合区域发展规划，不属于高耗能、高排放项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》有关规定。 - 7.与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析 本项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析详见下表。 - 表1-4 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 有组织排放控制要求; 已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、 300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。; 本项目产品为烘干砂，烘干工序采用三回程节能烘干机，则本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C3039其他建筑材料制造”，暂未制定相应行业排放标准的工艺炉窑。同时，本项目位于怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾（冶炼工区），则根据工程分析可知，本项目生物质然烧烘干废气经旋风除尘器处理后，经1根20m排气筒（DA002）排放，且外排废气中颗粒物、SO2、NOx的排放浓度分别为7.073mg/m3、2.543mg/m3、6.63mg/m3，均达附件1中暂未制定行业排放标准的工业炉窑排放限值。; 符合. 无组织排放控制要求; 严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目烘干工序所采用的燃料为成型生物质颗粒；该燃料由吨袋包装，并且储存于密闭的生产加工厂房内。同时，本项目烘干工序产生的生物质然烧烘干废气经旋风除尘器处理后，经1根20m排气筒（DA002）排放。并且，本项目原料仓库为封闭式，采用编织物覆盖，降低粉尘无组织排放量。; 符合. 提升产业高质量发展水平; 严格建设项目环境准入，新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》(2019年)淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 1、本项目产品为烘干砂，烘干工序采用三回程节能烘干机，建设性质为新建（完善手续）。本项目选址不属于园区规划范围内，但本项目位于怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村处的麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内，并且用地性质为工业用地。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。经核查，本项目也不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区等区域范围内。 2、本项目产品为烘干砂，烘干工序采用三回程节能烘干机，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺设备。; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目烘干工序所采用的燃料为成型生物质颗粒。; 符合. 由上表可知：本项目符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 烘干砂是铺路用的混凝土、房屋装修中铺设地砖、墙砖以及基层处理必不可少的材料；烘干砂可以用于制造各种高精度铸件；烘干砂是制作陶瓷的重要原材料，可以增加陶瓷的密度和坚硬度，提高产品的质量和美观度等。烘干砂因其高质量和广泛的应用领域，市场需求持续增长，市场规模逐步扩大。基于以上市场，麻阳宏盛环保建材有限责任公司投资120万元租赁位于怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村处的麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内用地及已建生产厂房等（建）构筑物，用于建设“麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目”（简称“本项目”）。 根据厂房租赁合同（详见附件3）可知：本项目租赁麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼现有厂区内红线虚线框范围内用地；该用地范围内麻阳华森现有建（构）筑物主要包括：3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、空压机房和办公室。根据现场踏勘情况，本项目对所租赁建（构）筑物的利用情况如下所述： （1）本项目直接利用麻阳华森现有3号厂房、空压机房、6号厂房、办公室，均作为预留厂房，即分别对应预留厂房1#、2#、3#、5#，并且各厂房内均已空置，无遗留环境问题。 （2）本项目直接利用麻阳华森现有5号厂房，作为本项目生产加工厂房，内设1条烘干砂生产线，主要包括烘干、筛分等生产工序；并且，在本项目建设前，该厂房内已空置，无遗留环境问题。 （3）本项目将麻阳华森现有4号厂房的南半部分拆除，保留北半部分作为预留厂房4#。 2024年3月1日，怀化市生态环境局麻阳分局行政执法人员对麻阳宏盛环保建材有限责任公司进行现场核查及现场记录检查；2024年6月4日怀化市生态环境局麻阳分局下达了《怀化市生态环境局行政处罚决定书》（怀环麻罚字[2024]02号）（详见附件7）。随后，麻阳宏盛环保建材有限责任公司于2024年6月21日缴纳罚款（详见附件8）。 为了尽快完善环评手续，麻阳宏盛环保建材有限责任公司于2024年4月25日委托湖南仕学环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（详见附件1）。 根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），本项目国民经济行业及代码为“C制造业——30.非金属矿物制品业——303.砖瓦、石材等建筑材料制造——C3039其他建筑材料制造”。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目归入类别为：二十七、非金属矿物制品业30——56.砖瓦、石材等建筑材料制造303——其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）——编制报告表。因此，本项目须编制环境影响报告表。 接受委托后，湖南仕学环保科技有限公司成立了环评课题组，组织各专业技术人员赴建设项目现场进行实地踏勘和调查，收集了项目环评所需的资料，编制完成《麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目环境影响报告表》，现提交主管部门审查、审批。 - 2、项目概况 项目名称：麻阳宏盛环保建材有限责任公司年产3万吨烘干砂建设项目； 建设性质：新建（完善手续）。 建设单位：麻阳宏盛环保建材有限责任公司。 建设地点：湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内，厂区中心地理坐标为东经110°5′0.914″、北纬27°55′47.283″，项目地理位置详见附图1。 项目总投资：120万元，其中环保投资22.2万元，占总投资的18.5%。 劳动定员及工作制度：劳动定员共4人，年生产220天，实行单班制、每日8小时，夜间不生产。 3、工程内容 本项目位湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇九曲湾村麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内，占地面积10572m2，总建筑面积为4180m2。 本项目由主体工程、储运工程、环保工程、公用工程等构成。本项目工作人员为4人，不在厂区食宿，本项目不设置食堂宿舍办公等辅助工程。项目建设内容详见表2-1： 表2-1项目工程内容表 工程类型; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产加工厂房; 建筑面积2940m2，1F，层高15m，设有1条烘干砂生产线，主要包括烘干、筛分等生产工序。; 租赁华森矿业冶炼矿厂区内已建5号生产厂房；烘干砂生产线已建成。. 储运工程; 原料仓库; 原料仓库位于厂区北部，封闭式厂棚，占地面积500m2，俩种原料砂一起堆放，本项目两种原料砂可随意混用，无需混合配比。; 改建为封闭式仓库. 成品堆放区; 成品堆放区位于生产加工厂房内南部，占地面积350m2，成品袋装放置于厂房南部两侧。; 已建. 生物质颗粒堆放区; 生物质颗粒堆放区位于生产加工厂房内南部两侧，占地面积100m2，生物质颗粒为袋装（1t/袋）。. 辅助工程; 预留厂房1#; 建筑面积40m2 、1F、位于厂区北部; 租赁华森现有3号厂房. 预留厂房2#; 建筑面积 60m2、1F、位于厂区北部; 租赁华森现有空压机房. 预留厂房3#; 建筑面积80m2、1F、位于厂区北部; 租赁华森现有6号厂房. 预留厂房4#; 建筑面积400m2、1Fm2、位于厂区北部; 拆除华森现有4号厂房南半分部，已改建. 预留厂房5#; 建筑面积160m2、1F、位于厂区南部; 租赁华森现有办公室. 公用工程; 供水; 来源于城镇供水管网。. 供电; 由城镇电网提供，本项目不设备用发电机。. 供热; 设1台生物质颗粒燃烧机，生物质颗粒年消耗量为526.682t。. 排水; 排水方式; 排水实行雨污分流制。. 生活污水; 本项目不设置办公生活区，劳动定员均为附近居民，即均不在厂区食宿，则无生活污水产生。. 初期雨水; 初期雨水收集至原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼工区三级沉淀池沉淀处理后回用于抑尘，不外排。; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 本项目不设置办公生活区，劳动定员均为附近居民，即均不在厂区食宿，则无生活污水产生。. 初期雨水; 初期雨水收集至原麻阳华森矿业有限责任公司三级沉淀池沉淀处理后回用于抑尘，不外排。. 废气处理; 投料、筛分和包装粉尘; 集气罩收集至袋式除尘器处理后经1根20m排气筒（DA001）排放; 新建. 生物质燃烧烘干废气; 收集至旋风除尘器处理后经1根20m排气筒（DA002）排放; 新建1根20m排气筒（DA002）. 装卸粉尘; 装卸过程在封闭式的原料仓库内作业，经仓库内自然沉降后，无组织排放。. 原料堆放粉尘; 密闭式原料仓库、编织物覆盖，无组织排放。. 运输车辆扬尘; 限速限量、篷布覆盖、道路洒水降尘，无组织排放。. 固体废物处置; 一般固废暂存区（20m2）; ①厂区地面收集的粉尘、除尘器收集的粉尘、筛分次料，定期清理外售给建筑公司作为建筑材料； ②生物质燃烧飞灰和炉渣、沉淀池沉渣，收集后定期清运至垃圾处理站 ③废包装袋，收集定期外售给资源回收单位; 新建. 危废间（10m2）; 危废间，临时暂存危险废物废润滑油、废润滑油桶; 新建. 生活垃圾; 本项目不设置办公生活区，劳动定员均为附近居民，即均不在厂区食宿，则无生活垃圾产生。. 注：表中排气筒的高度均指距离地面的几何高度。. 4、主要原辅材料消耗情况 本建项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-2本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 储存位置; 包装规格; 来源; 备注. 1; 石粉; 5000t/a; 500吨; 原料仓库; 散装; 外购; 原料. 2; 机制砂; 27917.523t/a; 200吨; 原料仓库; 散装; 外购. 3; 包装袋; 0.5t/a; 0.1t; 生产车间; 捆装; 外购; 辅料. 4; 润滑油; 0.1t/a; 0.1t; 生产车间; 桶装; 外购. 注：润滑油主要用厂区内设备维修。. 项目原材料为石粉、机制砂，均由汽车运输至本厂。项目机制砂和石粉均来自怀化联和矿业有限公司（采购合同详见附件9），并且该矿业有限公司已于2023年4月3日取得采矿许可证，由此表明，本项目原料（石粉、机制砂）来源合法。本环评要求企业所用砂石须从合法砂场购买，不得外购含重金属及危险废物的砂石。本项目不得自行开采原料矿石、河砂进行加工，严禁使用Ⅱ类固废以上的边角余料，严禁使用非法开采的花岗岩、开发建设活动中剥离的表土、矿石开采的盖山土、含泥废石及放射性超标的砂石。本项目机制砂和石粉进入厂区后，其在厂区内的贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求进行，不得在厂区内露天存放，贮存场所应建造为封闭，应有防雨、防晒、防尘措施。 5、主要能源消耗情况 本项目主要能源消耗情况详见下表。 表2-3 项目主要能源消耗情一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 电; 9万kW·h; 城镇电网. 2; 水; 1020m3/a; 城镇供水管网. 3; 生物质颗粒; 526.68t; 外购. 根据建设单位提供生物质燃料采购合同及检测报告（附件10），生物质颗粒发热量取低位发热17536J/g。根据建设单位提供资料，原料砂含水率为5%~8%，烘干砂成品含水率低于1%；本次环评计算取原料砂含水率8%，烘干砂成品含水率1%。将1kg水从25℃加热到100℃需要315kJ，蒸发1kg水需要的热量为2260kJ，则烘干1t原料砂水量需要10.3kg生物质颗粒。实际生产过程中有部分热量损失，根据建设方提供资料实际生产烘干1t原料砂需要生物质燃料16kg，本项目原料砂共计32917.523t，则需要生物质燃料526.68t。 表2-4 生物质颗粒检测结果 高位发热量（J/g）; 低位发热量（J/g）; 水分（%）; 灰分（%）; S（%）. 20314; 17536; 9.56; 1.95; 0.023. 6、主要产品方案 项目产品方案见下表： 表2-5 项目产品方案表 序号; 名称; 规格; 产量（t/a）; 包装规格; 储存位置; 运输方式. 1; 烘干砂; 10-40目、40-70目、70-100目、100-160目、160-250目; 30000; 袋装（1t/袋）; 五种规格成品分区堆放在生产加工厂房南部两侧; 货车运输. 注：鉴于本项目产品烘干砂主要用于建筑材料，则产品烘干砂应满足《建设用砂》（GB/T 14684-2011）中的质量要求。. 7、物料平衡 本项目物料平衡详见下表。 表2-6 物料平衡一览表（单位：t/a） 输入; 产出. 石粉; 5000吨（含水率8%）; 烘干砂成品; 30000（含水率1%）. 机制砂; 27917.523吨（含水率8%）; 装卸粉尘产生量; 0.009. /; 堆放粉尘产生量; 0.329. /; 投料粉尘产生量; 5.7. /; 烘干粉尘产生量; 1.646. /; 烘干蒸发水分; 2303.804. /; 筛分粉尘产生量; 6. /; 包装粉尘产生量; 0.035. /; 筛分次料产生量; 600. 合计; 32917.523; 合计; 32917.523. 8、主要生产设备 本项目主要设备情况如下表： 表2-7 项目主要设备设施表 编号; 设备名称; 型号; 数量; 对应工序. 一; 主要生产设备. 1; 三回程节能烘干机; FH6250; 1; 烘干. 2; 物料提升机; NE50; 1; 物料提升. 3; 物料提升机; NE15; 2. 4; 生物质颗粒燃烧机; 1000型; 1; 加热. 5; 方形摇摆筛; SY-2040-9P; 2; 筛分. 6; 中转仓; 200m3; 1; 中转. 7; 给料机; /; 1; 投料. 8; 皮带输送机; /; 2; 物料输送. 9; 包装机; /; 1; 包装. 10; 铲车; /; 1; 投料. 二; 环保设备. 1; 旋风除尘器; 800型; 2; 生物质燃烧烘干废气. 2; 布袋除尘器; 200型; 1; 投料、筛分和包装粉尘. 3; 风机1; 4-68-10C-4/55KW; 1; 生物质燃烧烘干废气. 4; 风机2; /; 1; 投料、筛分和包装粉尘. 9、项目总平面布置 本项目厂区位于麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内，整体呈不规则形。厂区内南部主要包括预留厂房1#、预留厂房2#、预留厂房3#、预留厂房4#、原料仓库。 厂区内北部主要为生产加工厂房、预留厂房5#。其中：生产加工厂房为西北-东南走向厂房，北部为生产线，设有生物质燃烧机、烘干机、物料提升机，摇摆筛等设备；南部靠近厂房墙壁两侧为成品暂存区及生物质燃料暂存区。10-40目、40-70目、70-100目产品堆放在生产车加工厂房南部西侧、100-160目、160-250目产品堆放在生产车加工厂房南部东侧。 环保措施分布情况：一般固废暂存区（20m2）位于生产车间东侧中部。三级沉淀池（176m3）位于厂区西南部，危废暂存间（10m2）位于厂区北部。总平面布置见附图3。 10、公用工程 （1）给水工程 本项目营运期用水（新鲜水）来源于城镇供水管网。 本项目劳动定员4名均为附近居民，不在厂区食宿，并且不在厂区内如厕。本项目不设置办公生活区，则不涉及生活用水。本项目为烘干砂项目，生产工艺流程主要为烘干、筛分工序，则生产过程中不涉及生产工艺用水；生产车间地面采用干法定期清扫，则不涉及地面清洗用水；原料仓库为全封闭，产生少量粉尘，鉴于建设项目特点，原料仓库内不宜采取喷淋降尘，仅采取编织物覆盖降尘措施，则不涉及原料堆场的喷淋用水。 因此，本项目用水主要为厂区道路洒水抑尘，道路洒水取4L/m2·d，本项目硬化路面面积约为2000m2，因此道路洒水用水量为8m3 /d（1760m3/a）。 （2）排水工程 本项目厂区内排水系统采用雨污分流。 本项目主要将原料砂（石粉、机制砂，含水率8%）经烘干、筛分工序生产不同粒径的烘干砂（含水率1%）；由此表明，本项目生产工艺方式属于干法，则生产过程产生的主要大气污染物为颗粒物。同时，根据工程分析，本项目营运期装卸粉尘、原料堆放粉尘、运输车辆粉尘以及未收集到的投料、筛分和包装粉尘均为无组织排放，则这些无组织排放粉尘会洒落在厂区地面。在降雨的情况下，初期降雨会对地面粉尘进行冲刷，形成SS浓度较高的初期雨水。为此，本次评价考虑初期雨水的收集及处理。 初期雨水核算如下所述： 根据《给水排水设计手册》，初期雨水按下式计算： Q =Ψ • q • F 式中：Q——雨水设计流量，L/s； Ψ——径流系数，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中5.3.13规定的大块石铺砌路面、沥青表面处理的碎石路面径流系数取0.6； F——汇流面积（ha），本项目集雨面积为10572m2； q——暴雨量 L/s·ha，采用长沙市暴雨强度公式计算； 式中：q——暴雨强度（单位：L/（s●10000m2））； P——重现期（单位：年，取1）； t——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）； 厂区面积约10572m2。由上述公式，计算得，暴雨强度为259L/（s∙10000m2），初期雨水量为148m3/次。据《怀化市近30年间暴雨变化特点及灾情评估》文中分析总结出了怀化市北部、中部、南部年平均出现暴雨和大暴雨次数分别为4.6、3.9、4.2次”，本次评价按5次每年进行估算，则本项目初期雨水年产生量为740m3/a。项目初期雨水收集至原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池，该三级沉淀池的总容积为176m3，大于初期雨水产生量148m3/次，则原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池的总容积能满足本项目初期雨水的收集需求。同时，本项目初期雨水所含污染物主要为悬浮物，经三级沉淀池处理后，悬浮物含量大幅度降低，能作为厂区内道路洒水抑尘的用水；并且，本项目初期雨水年产生量为740m3/a，明显低于厂区内道路洒水抑尘的年用水量1760m3/a，则从水量考虑，本项目初期雨水经处理后，能全部回用于厂区内道路洒水抑尘，不外排。 综上，本项目初期雨水收集至原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池，经沉淀处理后可全部回用于厂区内道路洒水抑尘，不外排；同时，道路洒水抑尘用水全部自然蒸发。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 11、供电 项目年用电约9万kWh，由市政供电电网系统供给，不设备用发电机。 12、劳动定员和工作制度 项目劳动定员4人，年运行时间为220天，每天工作8小时（按1班），厂区内不提供食宿，所有劳动定员均为附近居民；厂区夜间不生产。 13、依托工程现状及本项目依托可行性分析 本项目租赁麻阳华森矿业有限责任公司现有冶炼厂区内生产车间，依托华森矿业厂区内公用工程（供电系统、供水系统、雨污排放管网等）、三级沉淀池收集初期雨水。 （1）依托工程现状 湖南华洋铜业股份有限公司于2012年10月委托湖南省环境保护科学研究院编制《湖南华洋铜业股份有限公司麻阳铜矿资源开发利用项目环境影响报告书》，并于2012年11月于取得湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）下发的环评批复（文号：湘环评[2012]351号）。该项目于2015年4月投入试生产，在原湖南麻阳铜矿采选项目基础上进行复建，采矿范围、采矿工艺、采选矿规模、选矿工艺及厂区平面布局均不变化，只对少量陈旧设备进行更新及环保设施建设。 2015年4月8日麻阳苗族自治县人民政府批准同意将湖南华洋铜业股份有限公司红线范围内国土地（192340m2）使用权转让给麻阳华森矿业有限责任公司（详见附件5）；并且，麻阳华森矿业有限责任公司取得国土使用证（详见附件4），用地类型为工业用地，使用权面积为192340m2。同时，2015年5月3月13日湖南华洋铜业股份有限公司将湖南华洋铜业股份有限公司麻阳铜矿采矿权转让给麻阳华森矿业有限责任公司。随后，2016年11月1日《麻阳华森矿业有限责任公司麻阳铜矿资源开发利用项目竣工环境保护验收报告》取得湖南省生态环境厅（原湖南省环境保护厅）下发的建设项目竣工环境保护验收批复（文号：湘环评验[2016]55号）。 （2）本项目依托可行性分析 ①公用工程 根据现场调查，麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂区内供电系统、供水系统、雨污排放管网均已完善，并运行正常。同时，麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂区内仅本项目入驻，即无其他工业企业。因此，本项目依托冶炼厂区的供电系统、供水系统、雨污排放管网等公用工程可行。 ②三级沉淀池收集初期雨水 经计算初期雨水量每次为148m3，原厂区三级沉淀池规格为10m×4m×2m，6m×4m×2m，8m×3m×2m，总容积为176m3。因此，麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂区内三级沉淀池容积可满足本项目初期雨水的收集处理需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： （1）投料 项目外购石粉、机制砂作为原料，运送至厂房原料仓库堆放，使用铲车将原料铲入给料机的原料加注口，再通过皮带输送机将原料砂送入烘干机内进行烘干。在给料机的原料加注口上方设置集气罩，皮带输送过程全密闭。 产污节点：投料粉尘（G1）、设备运行噪声（N）。 （2）烘干 本项目采用燃生物质颗粒产生热量烘干原料砂，生物质燃烧产生热气通入滚筒烘干机内。烘干后的砂子通过出料口经管道进入物料提升机，经物料提升机提升至高处后通过管道自动输送至中转仓。中转仓为全密闭，物料输送过程全密闭。 产污节点：生物质燃烧烘干废气（G2）、设备运行噪声（N）、生物质颗粒废包装袋（S1）。 （3）筛分 中转仓物料通过管道输送至两个物料提升机内进行第二次提升，物料提升至高处经管道输送至两个方形摇摆筛内同时筛分，筛分出10-40目、40-70目、70-100目、100-160目、160-250目5种粒径不一的成品。产品筛分后经管道输送至包装机通过出料口进行袋装吨包。摇摆筛设置封闭壳体，物料输送过程全密闭。 产污节点：筛分粉尘（G3）、包装粉尘（G4）、设备运行噪声（N），筛分次料（S2）、废产品包装袋（S3）。 图2-2 工艺流程及污染物产污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。” 本项目于2024年1月建成，因涉“未批先建”问题于2024年3月被怀化市生态环境局查处，怀化市生态环境局于2024年6月下达了《怀化市生态环境局行政处罚决定书》，对麻阳宏盛环保建材有限责任公司处罚款，麻阳宏盛环保建材有限责任公司于2024年6月21日缴纳了罚款。 本项目租用麻阳华森矿业有限责任公司冶炼区厂房，厂房租赁给本项目前空置5年，无环境遗留问题。本项目建设性质为新建（完善手续），需梳理与本项目有关的主要环境问题并提出整改措施，本项目现存主要环境问题及相应的整改措施如下： 表2-8 项目已采取环保设施一览表 主要污染源; 已采取措施; 存在主要问题; 整改措施. 废水; 初期雨水; /; 初期雨水直接排放; 收集至原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼工区三级沉淀池，经沉淀处理后回用于道路洒水抑尘，不外排。. 噪声; 噪声; 低噪声设备、基础减震、距离衰减; /; /. 废气; 装卸粉尘; 半封闭式原料仓库; 会有粉尘溢出; 修建封闭式原料仓库、原料砂采用编织物覆盖. 堆放粉尘; 半封闭式原料仓库; 会有粉尘溢出. 运输粉尘; 硬化道路洒水降尘、限速限载; /; /. 投料、筛分、包装粉尘; /; 投料、筛分、包装会产生粉尘较多; 集气罩+袋式除尘+20m排气筒（DA001）. 生物质燃烧烘干废气; 旋风除尘已安装现使用原厂房60m排气筒排放; 原冶炼厂排气筒不适用; 改造环保设施，新建排气筒（DA002），则废气处理设施为旋风除尘+20m排气筒（DA002）. 其他; /; 有部分物料转运过程没有完全密闭，产生粉尘较多; 检查并将物料输送转运涉及管道设备等密闭. 固废; 地面沉降粉尘; /; 地面粉尘多，未设置一般固废暂存区; 定期清扫地面，收集一般固废至一般固废暂存区. 除尘器收集粉尘. 筛分次料. 生物质燃烧炉渣飞灰. 废包装袋. 废润滑油; /; 未建设危废间; 收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废润滑油桶. 废含油手套抹布. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域大气环境质量现状明确：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目评价本次评价采用怀化市生态环境局公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中的数据和结论。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2023年麻阳苗族自治县环境空气质量监测结果单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /μg/m³; 标准值 /μg/m³; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 37; 70; 52.8; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 22; 35; 62.8; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 23.1; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 96; 160; 75.0; 达标. 综上，根据表3-1统计结果可知，2023年本项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）环境质量现状补充监测 为进一步了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本次评价委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目所在区域的监测因子（TSP）进行了环境现状补充监测。 表3-2环境空气质量现状补充监测点位及监测因子 编号; 监测点; 经纬度坐标; 与本项目厂区的相对方位、距离; 监测因子; 监测时段. G1; 柞溪村居民点; 东经：110.08461714 北纬：27.92881544; SE、约80m; TSP; 2023.4.25-4.27（3天）. 表3-3采样期间气象参数一览表 采样时间; 天气; 风向; 风速（m/s）; 温度（℃）; 气压（kpa）; 相对湿度（%）. 2023.4.25; 阴; 西北; 1.5; 20.5; 97.7; 69. 2023.4.26; 阴; 西北; 1.4; 23.7; 97.7; 60. 2023.4.27; 阴; 西北; 1.5; 21.5; 97.7; 64. 表3-4 环境空气质量现状补充监测结果统计表 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. TSP. G1麻阳宏盛环保建材有限责任公司下风向东南侧最近居民点; 2024.04.25; 95. 2024.04.26; 92. 2024.04.27; 90. 建议参考标准限值; 300. 标准限值来源：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求二级标准. 由表3-4可知：G1监测点位TSP的现状监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求。由此表明，项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目处于辰溪县及麻阳苗族自治县交界处，南约4公里为辰水，辰水为沅江支流，本项目东北约12公里为辰水入沅江口（见附图1）。根据湖南省怀化生态环境监测中心发布《怀化市水环境质量年报（2023）》省控断面辰水入沅江口2023水质达到Ⅱ类标准，本项目附近地表水环境质量良好。本项目营运期无生产工艺废水产生，初期雨水经三级沉淀池处理后，回用于洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）明确区域声环境质量现状：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场勘查，厂房周边属麻阳华森矿业有限责任公司厂房建筑现已废弃无人使用，厂界南面距最近居面点柞溪村52米，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内不涉及声环境保护目标。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本次评价可不开展声环境质量现状监测及评价工作。 4、生态环境质量现状 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域生态环境明确：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目为租用麻阳华森矿业有限责任公司厂房，无新增用地，本次评价可不开展生态现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 据调查厂界外500m范围内主要大气环境保护目标为柞溪村居民点、柞溪居民点、老院子居民点，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环保目标; 方位、距离; 最近点坐标; 功能/规模; 保护级别. 大气 环境; 柞溪村居民点1; - S-W、52-500m; 经度：110.0839 纬度：27.9287; 居住，约93户、279人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准. 柞溪村居民点2; E-SE、58-500m; 经度：110.0846 纬度：27.9297; 居住，77户、231人. 老院子居民点; SE、370-500m; 经度：110.0867 纬度：27.9262; 居住，6户、18人. 海燕幼儿园; WS、400-460m; 经度：110.0841 纬度：27.9251; 师生约200人. 项目西南部居民点; WS、450-500m; 经度：110.0842 纬度：27.9237; 居住，8户、24人. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。. 地下 水环境; 厂界外500米范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水：本项目无生活污水和生产工艺废水产生。同时，本项目营运期初期雨水沉淀后全部回用于厂区内道路洒水抑尘，则全部自然蒸发，不外排。因此，本项目营运期无废水外排。 - 2、废气： - （1）有组织排放生物质燃烧烘干废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件1中暂未制定行业排放标准的工业炉窑排放限值； - （2）有组织排放投料、筛分和包装粉尘及其他无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织二级标准限值、无组织排放监控浓度限值。 表3-6 生物质燃烧烘干废气排放标准 标准 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 排放浓度（单位：mg/m3); 30; 200; 300. 表3-7 有组织排放投料、筛分和包装粉尘及其他无组织粉尘排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）（20m排气筒）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值; 120; 5.9; 1.0. 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期无废水排放，废气排放污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。根据根据环[2014]197 号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，二氧化硫、氮氧化物为国家实施排放总量控制的污染物。本项目实施后二氧化硫排放量为0.206t/a，氮氧化物排放量为0.537t/a。 因此，本项目二氧化硫建议控制总量指标为0.3t/a，氮氧化物建议控制总量指标为0.6t/a。 表3-8 本项目气污染物总量控制建议指标（单位：t/a） 污染物; 排放量; 建议控制指标. 二氧化硫; 0.206; 0.3. 氮氧化物; 0.537; 0.6. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成投产。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水污染源分析 本项目劳动定员4名均为附近居民，不在厂区食宿，并且不在厂区内如厕。本项目不设置办公生活区，则不涉及生活用水。本项目为烘干砂项目，生产工艺流程主要为烘干、筛分工序，则生产过程中不涉及生产工艺用水；生产车间地面采用干法定期清扫，则不涉及地面清洗用水；原料仓库为全封闭，鉴于建设项目特点，原料仓库内不宜采取喷淋降尘，仅采取编织物覆盖降尘措施，则不涉及原料堆场的喷淋用水。 本项目初期雨水收集至原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池自然沉淀后用于道路抑尘洒水；道路抑尘洒水全部自然蒸发。因此，本项目无废水外排。 初期雨水处理措施可行性分析： 原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池，该三级沉淀池的总容积为176m3，大于初期雨水产生量148m3/次，则原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池的总容积能满足本项目初期雨水的收集需求。同时，本项目初期雨水所含污染物主要为悬浮物，经三级沉淀池处理后，悬浮物含量大幅度降低，能作为厂区内道路洒水抑尘的用水；并且，本项目初期雨水年产生量为740m3/a，明显低于厂区内道路洒水抑尘的年用水量1760m3/a，则从水量考虑，本项目初期雨水经处理后，能全部回用于厂区内道路洒水抑尘，不外排。因此，本项目初期雨水依托原麻阳华森矿业有限责任公司冶炼厂三级沉淀池处理后，全部回用于厂区内道路洒水抑尘，措施可行。 - 2、废气 2.1废气污染源分析 本项目运营期废气主要为装卸粉尘（G1）、堆放粉尘（G2）、运输粉尘（G3）、投料粉尘（G4）、生物质燃烧烘干废气（G5）、筛分粉尘（G6）、包装粉尘（G7）。 （1）装卸粉尘（G1） 本项目需装卸的为原料砂（石粉、机制砂）、烘干砂成品及生物质燃料，其中：烘干砂成品及生物质原料均为袋装吨包。为此，本次环评计算原料砂（石粉、机制砂）运输至原料仓库产生的装卸粉尘。装卸粉尘采用清华大学装卸粉尘公式计算： Q=M×e0.64U×e-0.27W×H1.283 式中： Q—装卸粉尘，g/次； U—风速，2.7m/s； W—物料湿度，8%； M—车辆吨位，40吨； H—装卸高度，0.5m； 经计算，当车辆吨位为40t时装卸粉尘的产生量为10.67g/次。 进入的原料仓库需装卸的原料砂为石粉、机制砂，总计32917.523t，均采用容量为40t的车辆进行运输，原料进入仓库（G1）产生粉尘量为0.009t/a。本项目装卸过程均在封闭式原料仓库内作业，粉尘自然沉降70%，则项目装卸粉尘无组织排放量为0.03t/a。 （2）堆放粉尘（G2） 本项目在厂区堆存的物料为原料砂（石粉、机制砂）、烘干砂成品及生物质燃料，其中：烘干砂成品及生物质原料均为袋装吨包，并且采取采取覆盖措施，不会产生堆放粉尘；原料仓库内原料砂为散装堆放，则堆场表面粒径较小的粉尘在外力作用下扬起，会产生堆放粉尘。项目原料仓库内年储存起尘物料原料砂共计32917.523t。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，粉尘产生系数为0.01kg/t·原料（主要为细粒径部分）。则原料堆放粉尘产生量约0.329t/a。 据《固体物料堆场颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc—指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm—指堆场类型控制效率（单位：%）； 项目建设密闭式原料仓库，堆场类型控制效率为99%，采用编制物覆盖，粉尘控制效率为86%。采取上述措施，可以减少85%的扬尘，则本项目原料堆放粉尘排放量为0.049t/a。 （3）运输粉尘（G3） 项目运输车辆在运输过程中会产生扬尘，由前面施工期车辆行驶扬尘计算公式可知，在道路完全干燥的情况下，同样的车速，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少扬尘的有效手段。 汽车道路扬尘量按下列公式估算： Qi=0.0079V×W0.85×P0.72 其中：Qi—每辆汽车形式扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h），此处取10km/h； W—汽车重量（T），自卸车载重40t； P—道路表面粉尘量（kg/ m2），0.5kg/m2； 经计算，Qi=1.1kg/km·辆，本项目场内运输距离为0.1km，本项目需运输物料为原料砂32917.523t/a、成品烘干砂30000t/a、生物质原料526.682t/a，年运输1587辆次，则运输粉尘产生量为0.174t/a。 为了减少运输车辆扬尘，本评价要求建设单位采取以下措施：对厂内装载机和进出厂区的砂石运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶加盖篷布；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载；厂区道路进行硬化，道路洒水降尘。 通过采取上述措施后，粉尘量可减少70%，则项目车辆运输粉尘排放量约为0.052t/a。 （4）投料粉尘（G4）、筛分粉尘（G6）、包装粉尘（G7） ①投料粉尘：本项目原料砂通过铲车将原料从原料仓库运输投至原料加注口，在投料过程中中会产生一定量的粉尘，主要产尘点在原料加注口。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（3021水泥制品制造行业系数表）中物料输送工段产排污系数（0.19kg/t-产品），本项目烘干砂产量为30000t/a，则投料粉尘产生量为5.7t/a。 ②筛分粉尘：原料砂烘干后在筛分分级过程中会产生少量粉尘，根据建设单位提供资料，参照同类企业经验数据，粉尘产生量约为0.2kg/t-成品，本项目筛分粉尘产生量为6t/a。 ③包装粉尘：本项目采用袋装吨包对成品砂进行包装，将吨袋套在出料口处，采取相对密闭的出料方式，但在打包时出料口处会产生少量粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，出料包装时排放因子为0.00115kg/t，本项目袋装成品30000t/a，产生包装粉尘0.035t/a。 在原料加注口、方形摇摆筛、包装出料口上方分别设置集气罩，将包装粉尘、筛分粉尘及投料粉尘收集引入袋式除尘器处理后通过1根20米排气筒（DA001）排放。粉尘收集率为80%，袋式除尘器除尘效率为95%，则投料、筛分、包装有组织颗粒物排放量为0.469t/a。未收集粉尘自然沉降70%于封闭车间内，则投料、筛分、包装无组织颗粒物排放量为0.764t/a。 （5）生物质燃烧烘干废气（G5） ①生物质燃烧废气：生物质燃烧气体直接通过滚筒烘干机，与滚筒内机制砂接触，为机制砂烘干提供热量。生物质燃烧废气参照《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991—2018)，采用产排污系数法核算废气污染物的排放量，核算方法见以下式。 Ej=R×βj×(1-η/100)×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，吨； R核算时段内锅炉燃料耗量，吨或万立方米； βj—第j种污染物产污系数，千克/吨-燃料或千克/万立方米-燃料; η—污染物的脱除效率，%。 据生态环境部已发布的排放源统计调查制度（产）排污系数清单表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知生物质燃烧产排污系数如下表： 表4-1 燃生物质工业锅炉的废气产排系数 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 排污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/吨-燃料; 17S; 直排; 17S. 烟尘（压块）; 千克/吨-燃料; 0.5; 直排; 0.5. 多管旋风除尘法（70）; 0.15. 氮氧化物; 千克/吨-燃料; 1.02; 直排; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 根据本项目所采取的生物质颗粒检测报告，S=0.023，则二氧化硫产污系数为17S=0.391，生物质颗粒燃料质量标准见下表（附件10）： 表4-2 生物质颗粒燃烧质量标准一览表 高位发热量（J/g）; 低位发热量（J/g）; 水分（%）; 灰分（%）; S（%）. 20314; 17536; 9.56; 1.95; 0.023. 本次评价生物质颗粒燃料年用量为526.68吨，年工作日220日，年工作时长1760h。废气中主要污染因子为颗粒物、SO2和NOx，污染物产生量分别为0.263t/a、0.206t/a、0.537t/a。 ②烘干粉尘：经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等技术资料，烘干粉尘的产生系数为0.05kg/t-原料，原料砂用量为32917.523t/a，项目烘干粉尘产生总量为 1.646t/a。 烘干废气及生物质燃料燃烧废气汇集为生物质然烧烘干废气，该废气经设备密闭负压收集（收集率按100%），因废气产生量较大，废气收集至两台旋风除尘器并列使用，废气除尘后汇集到一根20m米排气筒（DA002）排放，粉尘处理效率70%，风机量为46000m3/h。生物质然烧烘干废气颗粒物、SO2和NOx排放量分别为0.573t/a、0.206t/a、0.537t/a。 |

表 4-3 项目有组织废气产生、治理及排放状况表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 收集率（%） | 去除率（%） | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  | 运行时间（h/a） | 排气量（m3/h） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） |  |  |  | 排放量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 高度（m） | 内径（m） | 温度 |  |  |  |
| 投料、筛分、包装粉尘 | 颗粒物 | 11.735 | 6.667 | 集气罩+袋式除尘+20m排气筒（DA001） | 80 | 95 | 0.469 | 0.267 | 53.339 | 120 | 5.9 | 20 | 0.5 | 25 | 1760 | 5000 | 连续排放 |
| 生物质燃烧烘干 | 颗粒物 | 1.909 | 1.085 | 旋风除尘+20m排气筒（DA002） | 100 | 70 | 0.573 | 0.325 | 7.075 | 30 | / | 20 | 0.5 | 100 | 1760 | 46000 | 连续排放 |
|  | SO2 | 0.206 | 0.117 |  |  | 0 | 0.206 | 0.117 | 2.543 | 200 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX | 0.537 | 0.305 |  |  | 0 | 0.537 | 0.305 | 6.634 | 300 | / |  |  |  |  |  |  |

表 4-4 项目无组织废气排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（ t/a） | 处理措施 | 处理效率（%） | 排放量（ t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.009 | 封闭式原料仓库 | 70 | 0.003 | 0.001 |
| 堆放粉尘 | 颗粒物 | 0.329 | 封闭式原料仓库+编织物覆盖 | 85 | 0.049 | 0.028 |
| 运输粉尘 | 颗粒物 | 0.175 | 硬化道路洒水降尘、限速限载 | 70 | 0.052 | 0.03 |
| 投料、筛分、包装粉尘未收集部分 | 颗粒物 | 2.347 | 封闭式生产车间 | 70 | 0.764 | 0.434 |

|  | 2.2污染源核算 本项目营运期有组织排放废气的污染源核算详见下表。 表4-5 本项目有组织排放废气污染源核算表 排放口编号; 污染物名称; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排气口; DA001; 颗粒物; 0.13; 0.469. DA002; 颗粒物; 0.325; 0.573. SO2; 0.117; 0.206. NOX; 0.305; 0.537. 有组织排放量合计; 颗粒物; 0.455; 1.042. SO2; 0.117; 0.206. NOX; 0.305; 0.537. 本项目营运期无组织排放废气污染源核算详见下表。 表4-6 本项目无组织废气污染物污染源核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物名称; 年排放量（t/a）. 1; 厂界; 装卸粉尘; 颗粒物; 0.003. 堆放粉尘; 颗粒物; 0.049. 运输粉尘; 颗粒物; 0.052. 投料、筛分和包装粉尘未收集部分; 颗粒物; 0.764. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.868. 本项目营运期新增废气污染源核算详见下表。 表4-7 本项目新增大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.91. 2; SO2; 0.206. 3; NOX; 0.537. 2.3废气处理措施的可行性分析 ①生物质燃烧烘干废气处理措施可行性分析 生物质燃烧烘干产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用旋风除尘措施处理，废气收集后引至20m高的排气筒（DA002）排放。旋风除尘工做原理：使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。本项目设有1台生物质燃烧机，以生物质成型颗粒为燃料，生物质颗粒燃料属于可再生清洁能源，含硫量低。参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》，袋式除尘、旋风除尘为颗粒物有效污染防治措施。经计算，生物质燃烧烘干烟尘经旋风除尘器处理后能够达标排放，对周边大气环境影响较小。因此，通过旋风除尘器来治理生物质燃烧烘干烟尘技术上是可行的。 ②投料、筛分和包装粉尘处理措施可行性分析 投料、筛分和包装工序所产生的粉尘分别经集气罩收集至袋式除尘器处理后经20m排气筒（DA001）排放。 袋式除尘工作原理：袋式除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来，主要包括： a、重力沉降作用——含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，这和沉降室的作用完全相同。 b、热运动作用——质轻体小的粉尘（1微米以下），随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到作热运动（即布朗运动）的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕捉，当滤料纤维直径越细，旷地空闲率越小、其捕捉率就越高，所以越有利于除尘。 c、惯性作用——气畅通流畅过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕捉。 d、筛滤作用——当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维建的旷地空闲或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气畅通流畅过期即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积压粉尘增多时，这种作用就比较明显。 同时，参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术：生产过程过程所产生颗粒物的污染防治可行技术主要为湿法作业或采用袋式除尘等技术。 因此，本项目投料、筛分和包装工序所产生的粉尘采取袋式除尘器处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术之一，措施可行的。 ③无组织排放废气措施可行性分析 本项目无组织排放的污染物主要为颗粒物，采取的措施主要为原料砂堆存在封闭式原料仓库且用编织物覆盖；对厂内砂石运输车限速限载加盖篷布，厂区道路硬化，道路洒水降尘；整个生产线位于封闭式生产车间内。本项目无组织排放废气经采取以上控制措施后，排放量大幅降低，对周围环境影响较小。 同时，参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中表27其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求可知：物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施；厂区道路应硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。 因此，本项目无组织排放废气所采取的措施均符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）中表27其他制品类工业排污单位无组织排放控制要求，则措施可行。 2.4排气筒高度合理性分析 本项目设有两个排气筒，分别为投料、筛分和包装粉尘20m排气筒（DA001），生物质燃烧烘干废气排气筒20m排气筒（DA002）。 为确保排气筒高度的合理可行，本次评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的排放系数法，对各排气筒高度再次进行校核。用下列公式计算排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的表4查出其需达到的有效高度。 式中：Q——排放速率，kg/h；Cm——标准浓度，mg/m3；Ke——地区性经济系数，取值为0.5-1.5，根据当地经济发展现状，本次评价取1。 取排气筒中污染物的排放速率，按上式求得各排放系数R，再按照GB/T13201-91中表4内插得到所需要烟囱有效高度，如下表所示： 表4-8 排放系数法校核排气筒高度结果 排气筒; 几何高度（m）; 污染物; Q（kg/h）; Cm （mg/m3）; Ke; R; 所需烟囱有效高度（m）. 投料、筛分、包装粉尘排气筒（DA001）; 20; 颗粒物; 0.267; 0.9; 1; 0.362; <15. 生物质燃烧烘干废气（DA002）; 20; 颗粒物; 0.325; 0.9; 1; 0.3611; <15. 二氧化硫; 0.117; 0.5; 1; 0.234; <15. 氮氧化物; 0.305; 0.25; 1; 1.22; <15. 由上表可知，投料、筛分和包装粉尘排气筒（DA001）、生物质燃烧烘干废气排气筒20m排气筒（DA002）所需有效高度低于15m。 同时，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度相关要求明确：排气筒一般不应低于15m，并且还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场调查，本项目排气筒周围200m半径范围内最高建筑为本项目厂区内生产厂房，高度为15m。由此可知，本项目投料、筛分和包装粉尘排气筒（DA001）高度（20m）、生物质燃烧烘干废气排气筒20m排气筒（DA002）高度（20m），满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上（20m）”的要求。因此，本项目排气筒的高度为20m，设置合理可行。 表4-9 项目营运期排气筒情况一览表 排气筒名称; 编号; 类型; 高度（m）; 地理坐标; 烟气出口温度; 烟气量（m3/h）; 排气筒内径（m）. 投料、筛分和包装粉尘排气筒; DA001; 立式排放口; 20; 东经：110.088274北纬：27.926608; 25; 5000; 0.5. 生物质燃烧烘干废气排气筒; DA002; 立式排放口; 20; 东经：110.088515 北纬27.92629139; 100; 46000; 1.2. 2.5非正常情况下废气排放 项目生产设备使用电能，运行工况稳定，开机正常排污，停机则污染停止，因此，一旦有系统失效，则立即停产，等系统恢复正常运行，才能正常生产。 表4-10 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 非正常 原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 生物质燃烧烘干; 废气处理设施失效; 颗粒物; 1.085; 1; ≤2; 出现非正常情况时，应立即停产检修，待所有环保设施恢复正常后再投入生产。. SO2; 0.117; 1; ≤2. NOx; 0.305; 1; ≤2. 投料、筛分和包装粉尘; 废气处理设施失效; 颗粒物; 6.667; 1; ≤2. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 2.6废气监测计划 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表，项目废气监测计划见下表： 表4-11 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2.7大气环境影响分析 根据源强核算分析，运营期废气可达标排放，且污染物排放量较小。距厂界最近敏感点为52m处柞溪村，该村常住人口较少，因此本项目废气排放对该敏感点影响较小，对所在区域大气环境影响不大。 项目排放的大气污染物为颗粒物、SO2、NOx，项目各污染物排放均达到相应排放标准要求。因此项目污染物排放对周围环境空气影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 根据项目噪声源分布及源强参数，预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4－2021）所推荐的模式进行预测计算。预测模式如下： （1）预测内容 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的相关要求，评价项目建成后厂界噪声是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应功能区标准。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源 I预测点的A声级LA（r），已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级用下式计算： II若已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0），则相同方向预测点的倍频带声压级利用下式进行计算： III预测点的A声级利用下式进行计算： 在只能获得A声功率级时，按下式计算某个室外点声源在预测点的A声级： 在只能获得某点的A声级时，则 ②室内声源 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Lp1i（T），dB（A）： 计算室外靠近围护结构处产生的声压级LP2i（T），dB（A）： 将室外声压级LP2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级LW，dB（A）： 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③噪声贡献值计算 ④噪声预测值的计算 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—— 预测点的背景值，dB（A）； ⑤户外声传播衰减公式 ⑥、点声源的几何发散衰减公式 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）噪声源调查清单 拟建项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量，而空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小。因此，本评价预测只考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 | 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离 (dB(A)/m); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外声压级(dB(A)); 建筑物与厂界距离（m）. X; Y; Z; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西. 生产加工厂房; 三回程节能烘干机; FH6250; 90/1; 基础减震; 68.59; 81.2; 1; 20.78; 21.60; 84.07; 5.95; 76.14; 76.14; 76.12; 76.35; 昼间; 20; 65.73; 65.73; 65.71; 66.87; 58; 5; 12; 42. 包装机; /; 80/1; 基础减震; 82.3; 58.34; 1; 47.43; 22.41; 57.42; 4.86; 66.12; 66.14; 66.12; 66.46; 昼间; 20. 方型摇摆筛1; SY-2040-9P; 90/1; 基础减震; 78.21; 61.95; 1; 42.18; 23.90; 62.65; 3.42; 76.13; 76.14; 76.12; 76.79; 昼间; 20. 方形摇摆筛2; SY-2040-9P; 90/1; 基础减震; 80.62; 62.91; 1; 42.67; 21.35; 62.18; 5.96; 76.12; 76.14; 76.12; 76.35; 昼间; 20. 物料提升机2; NE15; 90/1; 基础减震; 74.12; 67.97; 1; 34.91; 24.09; 69.92; 3.31; 76.13; 76.13; 76.12; 76.83; 昼间; 20. 物料提升机3; NE15; 90/1; 基础减震; 77.97; 69.89; 1; 35.36; 19.82; 69.50; 7.58; 76.13; 76.14; 76.12; 76.26; 昼间; 20. 给料机; /; 90/1; 基础减震; 59.44; 89.87; 1; 8.55; 24.62; 96.27; 3.06; 76.23; 76.13; 76.12; 76.94; 昼间; 20. 物料提升机1; NE50; 90/1; 基础减震; 77.26; 66.06; 1; 38.21; 22.48; 66.63; 4.88; 76.13; 76.14; 76.12; 76.46; 昼间; 20. 风机1; 4-68-10C-4/55KW; 90/1; 基础减震; 74.7; 64.71; 1; 37.97; 25.37; 66.85; 2; 76.13; 76.13; 76.12; 77.84; 昼间; 20. 风机2; /; 90/1; 基础减震; 78.05; 58.02; 1; 45.41; 26.16; 59.4; 1.13; 76.12; 76.13; 76.12; 80.14; 昼间; 20. 注：表中坐标以生产车间西南点为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）预测结果 本次环评采用工业噪声点声源预测计算模式，对本次设备运行噪声对厂界四周噪声的噪声影响进行预测。本次设备厂界贡献值的预测结果见下表。 表4-13 项目厂界噪声预测结果 预测点 预测结果; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值; 昼间; 58.74; 49.52; 42.52; 39.28. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 评价标准值：本项目营运期夜间不生产，则执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类（昼间60dB(A)）。. 由上表可知：本项目运营期各设备运行经采取低噪声设备、消声、基础减震以及厂房隔声等措施后，项目厂界四周昼间噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，对周边声环境产生的影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声自行监测计划见下表。 表4-14 营运期噪声监测计划表 监测类别; 监测点; 监测频次; 监测内容; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 1次/季度; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准. 4、固体废物 4.1污染源分析 （1）一般工业固体废物 ①地面沉降粉尘 本项目原料砂运输装卸到原料仓库产生装卸粉尘、原料砂产生堆放粉尘，因原料仓库为封闭式，项目装卸粉尘及堆放粉尘大部分沉降在仓库地面。装卸粉尘产生量为0.009t/a，装卸粉尘70%沉降在原料仓库地面，装卸粉尘地面沉降量为0.006t/a；堆放粉尘产生量为0.329t/a，堆放粉尘85%沉降在仓库地面，堆放粉尘地面沉降量为0.28t/a。 项目投料、筛分及包装工序产生粉尘，采取集气罩及袋式除尘处理，集气罩收集率为80%，有20%粉尘未被收集逸散在生产加工厂房，投料、筛分及包装工序未被收集的粉尘70%沉降在封闭式生产加工厂房地面。投料、筛分及包装粉尘产生量为11.735t/a，未被集气罩收集粉尘量为2.347t/a，沉降在生产加工厂房地面的粉尘量为1.642t/a。 综上，地面沉降粉尘量为1.929t/a。地面沉降的粉尘无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。地面粉尘一天清扫一次，袋装暂时存放于一般固废暂存区，定期外售给建筑公司作为建筑材料。 ②除尘器收集的粉尘 本项目除尘器设备两套，处理生物质燃烧烘干废气的旋风除尘器粉尘处理效率为70%，生物质燃烧烘干废气粉尘产生量为1.909t/a，旋风除尘器收集粉尘量为1.336t/a。投料、筛分和包装粉尘的产生量为11.735，集气罩收集率为80%，袋式除尘效率为95%，则袋式除尘器收集粉尘总量为8.918t/a。 综上，除尘器收集的粉尘量为10.254t/a。除尘器收集的粉尘无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。除尘器粉尘每周收集一次，袋装暂时存放于一般固废暂存区，定期外售给建筑公司作为建筑材料。 ③生物质燃烧过程产生炉渣及飞灰 炉渣及飞灰产生量参照《污染源源强核算技术指南锅炉》中固体废物源强计算公式如下： 生物质燃料中收到灰分含量为1.95%，企业燃料用量为526.68t/a，不完全燃烧损失为2%，收到基低位发热量17536kJ/kg，则生物质燃烧飞灰和炉渣产生量为15.724t/a。 生物质燃烧炉渣飞灰无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW03炉渣，废物代码为900-099-S03。生物质燃烧炉渣飞灰每天收集一次，袋装暂时存放于一般固废暂存区，定期清运至垃圾处理站。 ④筛分次料 本项目在筛分生产过程中会产生筛分次料，本项目成品为10-250目，主要是烘干砂中粒径大于250目的次料，据建设单位提供资料，筛分出1吨成品烘干砂会产生筛上物0.02t，本项目成品量为30000t/a，则本项目共产生600t筛分次料。筛分次料无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59。筛分次料袋装收集，暂时存放于一般固废暂存区，定期外售给建筑公司作为建筑材料。 ⑤废包装袋 本项目生物质燃料为袋装包装、成品烘干砂袋装包装，本项目产生废包装袋0.1t/a。废包装袋无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17。废包装袋收集后暂存于一般固废暂存间区，定期外售给资源回收单位。 ⑥沉淀池沉渣 本项目初期雨水收集至三级沉淀池沉淀会产生沉淀池沉渣。本项目初期雨水所含污染物主要为悬浮物，本项目收集初期雨水740m3/a，沉淀池沉渣产生量按每沉淀1m3初期雨水产生沉淀池沉渣0.2kg，则沉淀池沉渣产生量为0.148t/a。本项目沉淀池沉渣无有害物质，属一般工业固体废物，废物种类为SW07污泥，非特定行业产生的废水处理污泥，废物代码为900-099-S07 。废沉淀池沉渣收集后暂存于一般固废暂存间区，定期清运至垃圾处理站。 （2）危险废物 ①废润滑油 生产设备维护及检修润滑会产生废润滑油，产生量为0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（HW08（900-214-08）），经收集后委托有资质单位处置。 ②废润滑油桶 废润滑油包装桶主要为辅料润滑油的废弃包装桶，产生量为0.05t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（HW08（900-249-08）），经收集后委托有资质单位处置。 ③废含油抹布及手套 废含油抹布及劳保用品主要为设备维修过程中沾染润滑油的废弃抹布和手套等劳保用品，产生量为0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（HW49（900-041-49）），经收集后委托有资质单位处置。 上述危险废物收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。 表4-15 固废产生一览表 产生位置; 名称; 属性; 废物代码; 是否有毒有害; 物理状态; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 原料仓库及生产车间; 地面沉降粉尘; 一般固废; SW59（900-099-S59）; 无; 固体; 1.929; 一般固废暂存区; 定期清理外售给建筑公司作为建筑材料. 除尘器; 除尘器收集粉尘; SW59（900-099-S59）; 10.254; 一般固废暂存区. 摇摆筛; 筛分次料; SW59（900-099-S59）; 600; 一般固废暂存区. 生物质燃烧; 生物质燃烧炉渣飞灰; SW03（900-099-S03）; 固体; 15.724; 一般固废暂存区; 定期清运至垃圾处理站. 生物质、成品包装; 废包装袋; SW17（900-003-S17）; 0.1; 一般固废暂存区; 定期外售给资源回收单位. 三级沉淀池; 沉淀池沉渣; SW07（900-099-S07）; 固体; 0.148; 一般固废暂存区; 定期清运至垃圾处理站. 设备维修; 废润滑油; 危险废物; HW08 （900-214-08）; 有; 液体; 0.01; 危险废物暂存区间; 收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废润滑油桶; HW08（900-249-08）; 有; 固体; 0.05. 废含油抹布和手套; HW49（900-041-49）; 有; 固体; 0.01. 一般工业固体废物的储存要求： 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （G18599-2020）的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a、地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b、要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求设置环境保护图形标志。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响很小。 危险废物暂存间要求： 项目设置1个危险废物暂存间（10m2），危险废物的贮存条件应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。危险废物交接应认真执行《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物转移联单制度》，明确危险废物的数量、性质及组分等。项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物相关要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存点环境管理要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 综上所述，本项目固体废物落实上述要求后能得到合理、有效、安全处置，对环境影响较小。 5、土壤及地下水环境影响分析 原料仓库、生产车间地面已采用水泥硬化，成品堆放区设置于车间内，不得露天堆放物料，对危废间地面采取重点防渗措施，正常状态下对地下水环境影响较小。项目运营期生产活动在正常情况下，由于采取严格、有效的污染源控制措施，从大气等途径进入其周围土壤中的金属化合物和非金属无机物等污染物较少，加上土壤具有一定的环境容量，一般不会超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准值，其对土壤环境及周围生物的影响较小。 6、环境风险 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物、火灾和爆炸半生/次生物等。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对项目建成后全厂使用的原料和产品中的危险物质进行分类、确认，并按规定的临界量对该项目危险源进行辨识。 根据下表可知：本项目涉及的危险物质主要为润滑油和危险废物。 表4-16 危险化学品理化性质一览表 名称; 理化性质; 是否是环境风险物质. 润滑油; 润滑油为呈黄色粘稠液体，闪点为120～340℃，自燃点在300～350℃左右，相对密度（水=1）为934.8，不溶于水，能溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。为可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火、高热可燃。接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮炎或皮瘤。误入口内或吸入体内，轻者发生肠胃病或肺炎，重者可能导致癌症。; 是. 危险废物; 属于《国家危险废物名录（2021年版）》中名录范围内。; 是. （2）重大风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列出的物质，各危险物质其存储量及临界量详见下表。 表4-17 本项目危险物质Q值确定表 危险物质名称; 最大储存qn; 临界量Qn; 该种危险物质Q值（qn/Qn）. 润滑油; 0.1t; 2500t; 0.00004. 危险废物; 废润滑油; 0.01t; 2500t; 0.000004. 其他危险废物; 0.06t; /; /. 项目Q值∑; Q=0.000044<1. 注：（1）润滑油的临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1中油类物质（矿物油类）的临界量2500t。. 从上表可以可知：本项目建成后全厂涉及多种危险物质，按各危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q，总Q值为0.0000044，即Q＜1，则危险物质储存区不属于重大危险源。同时，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （3）风险源分布情况、可能影响途径及环境风险防范措施 本项目的风险源分布情况、可能影响途径及相应的环境风险防范措施详见下表。 表4-18 风险源分布情况、可能影响途径及环境风险防范措施 危险 物质; 风险源 位置; 可能影响途径及类型; 环境风险防范措施. 润滑油; 润滑油储存区; - 包装桶破裂而发生泄漏，泄漏后经雨水冲刷流入外环境，造成水体、土壤等环境污染；遇明火、高热源燃烧发生火灾爆炸事故，产生次生无污染物，入外界环境，造成大气污染。; 包装桶下部设不锈钢托盘；做好设施设备的日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等；严禁火源进入储存区和生产区内，对明火严格控制；按规定设置消防设施。. 危险废物; 危险废物暂存间; 盛装液态危险废物的包装容器破裂而发生泄漏，泄漏后经雨水冲刷流入外环境，造成环境污染。; 采取防风、防晒、防雨等防治措施，设集液沟，地面硬化防渗，包装容器底部设防渗漏托盘等。. 7、环境保护投资 表4-19 环境保护投资估算表 阶段; 类别; 环境保护措施/设施; 投资估算（万元）. 营运期; 废水; 初期雨水; 依托原厂房三级沉淀池收集沉淀; /. 废气; 生物质燃烧烘干废气; 设置一套旋风除尘器+20m排气筒（DA002）排放; 10. 投料、筛分和包装粉尘; 设置集气罩+袋式除尘器+20m排气筒（DA001）排放; 5. 堆放粉尘; 编织物覆盖; 2. 固废; 危险固废; 危废暂存间（10m2）; 3. 一般固废; 一般固废暂存区（20m2）; 0.2. 噪声; 减振基础、厂房隔声、加强设备维护、封闭式厂房; 2. 合计; 22.2. 由上表可知，项目环保投资为22.2万元，占总投资的18.5%（总投资120万元）。 8、排污许可管理要求 8.1管理类别 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制造业-64-砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造3039”，属于简化管理。同时本项目工艺流程涉及生物质能源烘干，属简化管理。《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）110第六条规定“属于本名录第 1 至 107 类行业的排污单位，按照本名录第 109 至 112 类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可证。” 表4-20 本项目管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 64; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的; 仅切割加工的. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）. - 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 - 本项目建设单位为实行简化管理的排污单位，需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报申请排污许可证，填报信息有排污单位基本信息、主要产品及产能、主要原辅材料及燃料、产排污环节、污染物及污染治理设施、附图附件等。 - 8.2排污管理 - 据生态环境部发布《排污许可管理办法》（部令 第32号）规定： - 排污登记单位应当依照国家生态环境保护法律法规规章等管理规定运行和维护污染防治设施，建设规范化排放口，落实排污主体责任，控制污染物排放。 - 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于五年。 - 排污单位对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。 - 排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容： - （一）与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 - （二）污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 - （三）污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。 - （四）其他按照相关技术规范应当记录的信息。 - 环境管理台账记录保存期限不得少于五年。 - 排污单位应当按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 - 建设项目竣工环境保护设施验收报告中污染源监测数据等与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目竣工环境保护设施验收完成当年的排污许可证年度执行报告中。排污许可证执行情况应当作为环境影响后评价的重要依据。 - 排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。 - 排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。 - 污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。 8.3排污口规范化建设 8.3.1排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下： ①排污口必须规范化设置；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。 ②如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 8.3.2排污口立标管理 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。 （1）污水排放口 本项目不设污水排放口。 （2）废气排放 本项目各废气排口须符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中采样位置、采样孔设置等相关要求，便于采样、监测，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。具体要求如下： ①采样位置 a、采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 b、采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 c、测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 d、对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按②选取。 f、必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m，采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。 ②采样孔 a、在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 b、对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。 ③固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废物存储场 一般工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 ⑤标志牌设置 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。 根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单，环境保护图形符号详见表4-22。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-23。 表4-21 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 固体废物贮存、处置场图形标志; 表示危险废物贮存、处置场的警告. 表4-22 环境保护图形标志的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 8.3.3排污口建档管理 本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 封闭式原料仓库 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中相关要求 |
|  | 堆放粉尘 | 颗粒物 | 封闭式原料仓库+编织物覆盖 |  |
|  | 运输粉尘 | 颗粒物 | 硬化道路洒水降尘、限速限载 |  |
|  | 投料、筛分和包装粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘+20m排气筒（DA001） |  |
|  | 生物质燃烧烘干 | 颗粒物、SO2、NOx | 旋风除尘+20m排气筒（DA002） | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）附件1中暂未制定行业排放标准的工业炉窑排放限值 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | 收集至原厂区三级沉淀池用于厂区道路洒水抑尘 |  |  |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 厂房封闭隔声、基础减震、运带密闭，加强车辆进出管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生物质燃烧飞灰炉渣、沉淀池沉渣：由环卫部门统一清运处置 筛分次料、除尘器收集粉尘、地面收集粉尘、废包装袋：外售综合利用。 废润滑油、废润滑油包装桶、飞含油手套抹布：危废暂存间暂存，委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 润滑油包装桶底部设不锈钢托盘；危险废物暂存间内液态危险废物的包装容器底部设不锈钢托盘，采取防风、防晒、防雨等防治措施，设集液沟，地面硬化防渗；做好设施设备的日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等；严禁火源进入储存区和生产区内，对明火严格控制；按规定设置消防设施等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应当在启动本项目生产设施或者发生实际排污之前填报排污许可登记。 2、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关文件要求，建设单位应在本项目建设竣工之后编制或者委托有能力的技术机构编制验收监测报告。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，满足当地环境环境功能区划的要求，项目选址可行，本项目在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险可得到较好的控制，项目建设及运营对周边环境的影响较小。因此，该项目的建设从环境影响分析来说是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ t/a | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.91 | / | 1.91 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.206 | / | 0.206 | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.537 | / | 0.537 | / |
| 一般固体废物 | 地面沉降粉尘 | / | / | / | 1.929 | / | 1.929 | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 10.254 | / | 10.254 | / |
|  | 生物质燃烧炉渣及飞灰 | / | / | / | 15.724 | / | 15.724 | / |
|  | 筛分次料 | / | / | / | 600 | / | 600 | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.148 | / | 0.148 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废润滑油包装桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①