建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：         鸬鹚一号水电站建设项目

建设单位：         辰溪县鸬鹚一号水电站

怀化环诚环保科技有限公司

2020年10月

修改对照清单

| 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1、建议对文本相关数据进行核实更正，如项目基本情况，电话、邮编错误等；麻阳县（用全称）等文字上的错误；对评价自查表、环境风险评价自查表进行核对，补充结论；文本有空格问题出现。 | P1表中“立项审批部门”文号已补上，邮政编码已修改；社会简况已核实 |
| 2、核实地表水环境质量数据。地表水质量标准中污染物指标DO、LAs项与后面的表述不一致。 | 已核实 |
| 3、补充相关附件资料，如生态保护红线、发改立项等相关部门资料，所有附件建议附扫描件和彩色复印件。 | 已补充发改立项等相关部门资料 |
| 4、对危险废物按照规定进行存放处理，另建议按照最新的危险废物管理名录核实本项目的危险废物及处置。 | 已完善危废建议 |
| 5、监测数据尽量引用一年的数据。 | 根据大气导则要求，需用一整年大气监测数据进行项目区域达标情况说明，因此本项目大气引用2019全年数据，水、噪声采用2020年现状监测数据。 |
| 6、补充厨房油烟处理措施。 | 不设置食堂，已删除厨房油烟 |
| 7、注意油污防治措施，按要求处置到位。 | 已做要求 |
| 8、文本中的图片不清晰。 | 已替换 |
| 9、环境监察大队加强管理并督促验收。 | 已在建议中补充 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	25

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议	44

附图：

附图1、地理位置图

附图2、外环境关系图

附图3、地表水监测断面图

附图4、噪声监测点位图

附图5、麻阳苗族自治县水功能区划图

附图6、麻阳苗族自治县自然生态红线区图

附图7、麻阳苗族自治县水系与水电站分布图

附图8、项目现场照片图

附件：

附件1、环评委托书

附件2、营业执照

附件3、取水许可证

附件4、法人身份证

附件5、征用土地意见书

附件6、初设批复

附件7、竣工验收批复

附件8、鸬鹚一号水电站整改“一站一策”表

附件9、湖南省生态环境厅关于明确小水电清理整改综合评估有关事项的函

附件10、监测报告及质保单

附件11：发改委核准文件

附件12、会议纪要

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：土壤环境影响评价自查表

附表4：环境风险评价自查表

附表5：审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 鸬鹚一号水电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辰溪县鸬鹚一号水电站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐发良 |  | 联 系 人 |  | 唐发良 |  |  |  |
| 通讯地址 | 怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15096261668 | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 419400 |  |
| 建设地点 | 怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 麻阳苗族自治县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 麻发改综[2020]68号 |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办，完善环保手续） |  |  | 行业类别 及代号 |  | 水力发电 D4413 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 坝址以上集雨面积为211.2km2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 560 | 其中:环保投资(万元) |  | 33 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.89% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2009年投产 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 1、项目由来 鸬鹚一号水电站工程（以下简称“鸬鹚一号电站”）位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村（北纬27°48'58.92"，东经 109°54 '25.12"），由辰溪县鸬鹚一号水电站管理，电站在职工作人员共计2人。坝址以上集雨面积为211.2km2，多年平均流量为4.79m³/s，设计水头为5m，装机总容量为640kw（2×320kw）。电站于2007年修建，2009年开始投产，现状处于正在运行状态。鸬鹚一号电站工程水库大坝坝型为砼重力坝，大坝长45m，最大坝高为6m，顶宽2.5m。水库的总库容为90万m³，正常蓄水位为2168.3m，无调节性能。电站的开发方式为坝式。 该项目投产至今，已办理了初步设计并取得批复（麻水发[2008]2号）、工程竣工验收并取得批复（麻水发）、水资源论证（取水许可证，取水麻阳字2019第061号），并于2020年9月补充办理了发改委备案文件（麻发改综[2020]68号）。根据《湖南省水利厅湖南省发展和改革委员会湖南省生态环境厅湖南省能源局关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》（湘水发﹝2019﹞4 号）、《湖南省生态环境厅关于明确小水电清理整改综合评估有关事项的函》（2019年7月5日）及《鸬鹚一号水电站（整改类）“一站一策”表》（详见附件），本项目属于整改类水电站，需补办环评手续。 辰溪县鸬鹚一号水电站原用名“麻阳桃树坪上家冲小水电站”，2007年水电站初建时手续均以此公司名义办理，后实际建设过程中发现该地无10KV输电线路，电站生产电能无法输送至麻阳苗族自治县电力公司处理，因为项目地毗邻辰溪县，建设单位最后将生产电能通过10KV输电线输送至辰溪县电力局进行统一加压配送，故公司定名为“辰溪县鸬鹚一号水电站”，直至2012年项目地与麻阳苗族自治县之间才铺设10KV输电线路，建设单位产生电能输送至麻阳苗族自治县电力局进行统一加压配送，但企业未在进行更名，名称沿用至今。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》中的有关规定：“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“89水力发电”规定，“总装机1000千瓦及以上；抽水蓄能电站；涉及环境敏感区的”应当编制报告书；其他应编制报告表。本项目总装机640kw，根据《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》核定后，本项目不涉及生态红线范围内及环境敏感区【敏感区：第三条（一）中的全部区域（自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）】”，因此编制报告表。同时，根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100KV及以下输变电电磁辐射属于豁免范围.本项目升压站及输变电线均小于100KV，因此本项目升压站和输变电线的电磁辐射属于豁免范围，不进行评价。 为此，辰溪县鸬鹚一号水电站特委托怀化环诚环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，评技术人员按照有关环保法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：鸬鹚一号水电站建设项目 建设性质：新建（补办，完善环保手续） 建设单位：辰溪县鸬鹚一号水电站 项目投资：560万元 建设计划：已建成投产。 建设地点：怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村（地理位置北纬27°48'58.92"，东经109°54'25.12"），详见附图1。 - 工程内容及规模 - 1、工程概况 鸬鹚一号水电站位于怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村，电站于2007年 修建，2009年开始投产，现状处于正在运行状态。运行至今已多年。电站引用鸬鹚江河水发电，坝址以上集雨面积211.2km2，设计水头5m，引水流量7.55m3 /s，电站装机640kw。开发方式为坝式，年发电量208.92万kw.h，年利用小时为4257h。 2、工程主要建设内容 项目主要建设内容见下表： 表1-1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 大坝; 鸬鹚一号水电站水库大坝坝型为砼重力坝，大坝长45m，最大坝高为6m，顶宽2.35m，水库的总库容为90万m³，正常蓄水位为168.3m; 已建，砼重力坝. 厂房; 水电站发电厂房为地面厂房，河流左侧为砖混结构，2F建筑，与大坝在一起，平面尺寸为15×15m，装机量台640kw（2×320kw）; 已建. 公用 工程; 供水系统; 自流供水方式，生产用水来自鸬鹚江；生活用水来自周边山泉水; 已建. 排水系统; 本项目实行雨污分流制，雨水排入鸬鹚江；生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排; 已建. 供电系统; 由发电站自给，厂区设置一台1万KVA变压器，通过10kv输电线路往外输送; 已建. 辅助 工程; 办公室、宿舍; 位于发电厂房2楼（1楼为发电站房），砖混结构; 已建. 环保 工程; 污水处理; 生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排; 已建. 废气处理; 食堂油烟经排气扇抽排至屋外排放; 已建. 噪声; 合理布局，厂房隔声、设备基础减震; 已建. 固废; 危废暂存间、生活垃圾收集桶; 已建. 生态; 电站发电时，下泄流量满足生态流量需求。机组不发电时，通过泄流闸泄放生态流量，尺寸为1孔2×2.5m（宽×高），设置流量计、水位计、摄像头、通讯网络等生态流量监测 设备，保证生态流量监测。; 整改. 环境风险; 储备吸油棉及吸油绳、配备事故油收集桶，设置危废存储间; 整改，新建. 3、枢纽工程等级及主要建筑物 （1）工程等级及设计标准 辰溪县鸬鹚一号水电站为具单一发电任务的水电工程，电站总装机容量640kw，根据《防洪标准》（GB50201-2000）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程等别属Ⅴ等，工程等级为小Ⅱ型。因此拦河陂坝及厂房等建筑物级别为5级，次要及临时建筑物级别为5级。 （2）洪水标准及洪水位 根据已确定的各建筑物设计级别，按《防洪标准》（GB50201-2000）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《水电站厂房设计规范》（SL266-2001）以及《溢洪道设计规范》（SL253-2000）中有关规定，项目主要永久性建筑物为5级建筑物，次要建筑物属5级，各建筑物洪水标准，工程为20年一遇洪水设计，100年一遇洪水校准。 （2）主要建筑物 主要建筑物有：砼重力坝、发电厂房等。 ①砼重力坝 主坝采用砼重力坝作为挡水建筑物，总长45m，最大坝高为6m，顶高2.5m。 ②厂房 水电站发电厂房为地面厂房，河流左侧为砖混结构，2F建筑，与大坝在一起，平面尺寸为15×15m，厂房内布置2台320kw发电机。 4、项目设备一览表 本项目设备主要为发电机、水轮机及升压开关站等，具体设备详见下表1-2。 表1-2 设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 水轮机; /; 2台. 2; 发电机; 320kw; 2台. 3; 变压器; 1万KVA; 1台. 5、工程特征 根据《辰溪县鸬鹚一号水电站理整改清理整改“一站一策”方案》和建设单位核实，本项目工程特性表如下： 表1-3 工程特性表 序号; 名称; 数量. 1; 拦水坝集水面积; 91km 2. 2; 电站装机容量; 640kw. 3; 水库正常蓄水位; 168.3m. 4; 设定水头; 5m. 5; 多年平均发电量; 208.92万kw.h. 6; 最小下泄生态流量; 0.479m3 /s. 7; 全站年利用小时; 4257h. 8; 最小机组发电引用流量; 15.10m3 /s. 9; 引水流量; 7.55m3 /s. 6、项目原辅材料 本项目原辅材料、能耗消耗见下表（绝缘油约8年添加一次，厂区不贮存）。 表1-4 项目原辅材料、能耗消耗一览表 序号; 原料; 单位; 年用量; 形态; 贮存量; 备注. 1; 润滑油; t/a; 0.01; 液态; 10kg/瓶，最大储存量1瓶; 外购、液态，密封桶装. 2; 绝缘油; t/a; 0.15; 液态; 在线使用量; /. 7、劳动定员及工作制度 职工人员为2人，年工作日365天，职工每天两班制，每班工作12小时，均为本地居民，厂区不提供食堂。 本水电站年运行时长为4257小时，在丰水期运行时间较长，在枯水期运行时间较短。 8、公用工程 （1）供水 职工生活用水来自附近山泉水。每天2工作人员值班，厂区设置食堂，其员工生活用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），90L/人.d，年生活用水量为65.7m3。 （2）排水 厂区排水系统为雨、污分流制，污、污分流，雨水经沟渠排入鸬鹚江。项目场地不进行冲洗，无集水井，无生产废水产生。项目生活污水进入化粪池处理，做农肥使用，生活污水年产生量为52.56m3。 图1-1 项目水平衡（m3/a） 9、项目平面布置 项目主要构筑物有水坝发电厂房、办公宿舍楼。发电厂房、宿舍为一栋楼，其中一楼为发电房，二楼为办公生活区，发电厂房与大坝紧靠在一起，项目发电尾水流入鸬鹚江中。项目具体平面布置详见附图。 10、工程减水河段调查 （1）用水情况调查 项目大坝与拦水坝连接在一起，其中引水流量为7.55m3 /s，经计算电站生态泄放流量为0.479m3 /s，下泄流量大于生态流量泄放要求，基本不会形成减脱水段。 （2）排污口调查 根据现场调查情况，项目区内无重大点污染源和工业污染源，无生活污水排放口。 11、生态下泄方案 由于该电站为坝式电站，水库为无调节能力，丰、平水季节，坝址下游水流量会减少。目前最有效的保障下游生态流量下泄方案是在大坝设置专门的下泄口，鸬鹚一号水电站可以通过泄流闸泄流，电站发电时，引水流量为7.55m3 /s，经计算电站生态泄放流量为0.479m3 /s，下泄流量大于生态流量泄放要求，机组不发电时，由泄流闸泄流，尺寸为2*2.5m（宽*高），根据《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》（湖南新大陆生态建设有限公司）整改内容要求：通过改造闸门控制器，并安装生态流量监控设施，控制闸门开度不小于0.05m时，满足生态流量泄放要求。 12、项目设计流量 根据《辰溪县鸬鹚一号水电站水资源论证报告表》，项目设计引水流量为7.55m3/s。电站发电不消耗水量，也不影响水质。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 鸬鹚一号水电站位于怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村，坝址坐落在鸬鹚江上。水电站选址不涉及鱼类种质资源保护区，项目所在地为典型的山地农村地区，周边无其他大型工业企业。项目已于2009年投入运营，通过现场调查，对项目的环境及其保护措施总结如下： 1、现有工程污染物排放情况 （1）废水 现有工程废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.144m3/d（52.56m3/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。现阶段本项目废水经化粪池处理后用于周围林地、农田浇灌，不外排。 （2）废气 现有工程废气为厨房油烟，仅2人在值班留守发电厂房，属于家庭式作业。油烟排放量很小，经大气稀释扩散后对周边环境影响较小。 （3）噪声 现阶段本项目噪声为水轮机等发电设备产生的噪声，噪声源强约为80~85dB（A）。 （4）固废 本项目水电站工作人员为2人，人均产生0.5kg生活垃圾计，则生活垃圾产生量约为1kg/d（0.365t/a）。 本项目水电站在运行过程中，会对机电设备进行维护，补充、更换润滑油、变压器绝缘油，产生少量废润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%。根据建设单位提供资料，水电站运行期间，发电机组产生的废润滑油约0.001t/a、废油桶0.003t/a，均属于危险废物。废润滑油目前采用回用其他机械再利用处理，废油桶目前采取外售处理。 2、与本项目有关的主要环境问题 （1）环保手续不完善 项目已建成投产，一直未履行环评审批手续，现建设单位已委托有资质单位对项目进行环境影响评价。 （2）未下泄生态流量控制最低河流生态需水量 鸬鹚江无道航、放木及过鱼等要求。水电站取水发电，下游水量会一定量较少，鸬鹚一号水电站可以通过泄流闸泄流，电站发电时，引水流量为7.55m3 /s，经计算电站生态泄放流量为0.479m3 /s，下泄流量大于生态流量泄放要求，机组不发电时，由泄流闸泄流，尺寸为2*2.5m（宽*高），根据《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》（湖南新大陆生态建设有限公司）整改内容要求：通过改造闸门控制器，并安装生态流量监控设施，保证下游生态流量。 （3）危废暂存不合理 现有工程产生的废润滑油、废油桶属于危废，但项目区未设有危废暂存间。本次评价要求新建符合要求的危废间对废润滑油、废油桶进行贮存。 （4）未安装生态流量监测系统 安装动态视频监测，增加安全警示标志。 3、整改措施 结合建设单位现有实际情况以及《辰溪县鸬鹚一号水电站理整改清理整改“一站一策”方案》，本项目存在环境问题及整改措施如下： 表1-5 水电站现有环境问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 危废暂存不合理; 设置合格危废间，对危险废物进行合理化处置. 2; 未下泄生态流量控制最低河流生态需水量; 设置闸门行程控制器，控制闸门开度不小于 0.05m 时，可以满足下游河道生态流量不小于0.479m3/s的要求。. 2; 缺生态流量监测装置; 电站业主自行或者委托第三方安装生态流量监测装置，并接入省、市、县信息管理平台. 2020年底前水电站安全规范化整改完成，并验收. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 麻阳苗族自治县位于湖南省西部边陲、湘西南部、怀化市西北部，雪峰山与武陵山脉之间，疆域在北纬 27°32′02″-28°01′46″，东经 109°24′43″-110°06′22″。东起吕家坪镇荒田冲，西止郭公坪镇半坡田的跑马山，长 66 公里；南起江口墟镇老坪山，北止高村镇大龙冲，宽 55 公里，总面积 1568.19 平方公里。东连辰溪、南接芷江怀化、西与贵州铜仁毗邻、北与湘西自治州凤凰县、泸溪县接壤、是贵州高原走向江南丘陵的交通要冲。古有武陵码头、湘西门户、苗疆前哨之称。麻阳交通便捷，区位优势比较明显。枝柳和渝怀两条铁路主干线途经境内，209国道、308 省道和即将竣工的“包茂”高速公路交汇于县城。 本项目位于怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村，项目发电厂房处于北纬27°48'58.92"，东经 109°54'25.12"。 2、地形、地貌 麻阳境内南北西三面群山屏列、地势较高，中部较低，朝东倾斜开口，呈筲箕状。海拔最高 1405 米（西晃山），最低 130 米。以丘陵为主，平、岗、山原兼有。平原分布于锦江及其支流沿岸，阳光充足，土壤肥沃，系县内主要产粮区；丘陵分布较广，纵横交错于各乡镇之间，层层梯田，柑桔遍野；岗地分布于平原与丘陵的交接地带，分割零乱，呈馒头状，是经济作物主体地带；山原分布于南、西、北三面边缘，峰峦起伏，林木茂密。本项目所在区域属侵蚀剥蚀构造丘陵驼丘沟谷地貌，主要由白垩系、上第三系地层的红色砂岩、砾岩、泥岩组成，一般标高 150～500m，最高达 636m，相对深切 50～250m，最大深切达 400m。坡度一般 10°～30°，山顶浑圆，山坡平缓。山脊延伸不长，短而浑圆，此起彼伏，形如驼背。此外还有半面山、桌面山、馒头山多见，局部可形成陡崖。在白垩系底砾岩中由于砾石成分为灰岩，钙质胶结，往往形成溶洞。山脊走向与地层走向大致相同。沟谷多为“U”形谷，密度大。水系树枝状发育。 3、气候、气象特征 本区域属亚热带山原型季风性湿润气候区，因受地理位置和地貌类型的影响，形成兼有季风性气候和山地气候特色的地方性气候，且垂直气候差异明显。其主要气候特征是：气候温和、四季分明、无霜期长、严冬期短、降雨充沛、分配不均、光能潜力大、冬春日照少、垂直差异大、小气候明显。 根据麻阳气象站实测气象资料统计，项目所在区域地面气象要素特征如下：多年年平均气温 17.2℃，多年最冷月（1 月）平均气温 5.3℃，多年最热月（7 月）平均气温 28.5℃，历年极端最高气温 41.5℃（1972 年 8 月 27 日），历年极端最低气温－10.5℃（1977 年 1 月 30 日），历年最大日温差 22.6℃（1969年 4 月 9 日）。多年年平均降水量 1582.3mm，历年最大年降水量 1675mm（1969年），历年最小年降水量 1021mm（1960 年），历年最大三日降水量 216.4mm，多年年平均降雨日 158.2 天。雨季始于 4 月 20 日，终于 7 月 11 日，平均降雨日83 天，降水量占全年的 47%。多年年平均蒸发量 698.8mm，多年最大月蒸发量108.2mm（8 月），多年最小月蒸发量 24.1mm（2 月）。多年年平均气压 986.6hPa，最高月（12 月）平均气压 995.9hPa，最低月（7 月）平均气压 975.1hPa。多年年平均相对湿度 78%。多年年平均无霜期 297 天。多年年平均日照时数 1421.8h。 区域多年年平均风速 1.7m/s，历年最大风速 20.7m/s。主导风向随季节变化明显，春季盛行 NNE 风，夏季盛行 SSW 风，秋季盛行 NE 风，冬季盛行 NE 风。全年主导风向为 NE 风，频率 17.4％。静风频率较高，年出现频率达 25.6％。 4、水文概况 麻阳苗族自治县境内河流属于辰水流域，沅江水系，地表水资源总量为12.72亿m 3。本项目所在区域径流主要为辰水（锦江）、鸬鹚江。 锦江河(辰水)是沅江中游一级支流。地处湖南省西部，发源于贵州省梵净山南麓，自西南向东北流经贵州省的江口、铜仁，湖南省的麻阳县，于辰溪县城小路口注入沅江。全长 310km，湖南境内145km，总流域面积7540km2，总落差764.7m，整个干流坡降 1.89‰，在麻阳境内长117km，控制流域面积6811km2，天然落差 86m（本县内），平均坡降 0.7‰。流域形状为狭长带，东西长南北短，地势西南高东北低。锦江河位于麻阳苗族自治县境内锦江(辰水)河段，境内河道长约 117km。锦江河(辰水)在麻阳苗族自治县境内现状左岸起点为郭公坪镇米沙村的牛角坪，终点为吕家坪镇毛家滩的龙冲奄。 鸬鹚江主干流(河流代码 FE1UQ4E2023N)位于麻阳苗族自治县(以下简称麻阳县)东南部，为锦江一级支流，沅水二级支流，发源于怀化市鹤城区芦坪乡团水坪村，沿河主要流经鹤城区的凉亭坳乡、麻阳县的和平溪乡、兰里镇，于和平溪乡的桃树坪村进入麻阳，县境内主要流经和平溪乡的桃树坪村、大溪村、兰丝垅村、兰里镇的锦江村，于锦江村段家组注入锦江河。流域人口为 27868 人，耕地面积为。9.60Km2。鸬鹚江河道干流总长度55km，流域面积295km2，干流平均坡降 2.58‰，其中怀化市鹤城区境内控制流域面积为201.3km2。县境内起始坐标 109°54′1.5″E，27°47′51.7″N, 入河口坐标109°53′11.5″E，27°52′4.0″N。在县境内干流长度为16.5km, 控制流域面积 93.7km2，县境内河道落差为 63.4562m，平均坡降3.85 ‰ ，流域在境内多年平均流量4.78m3/s。 根据流域现状调查，鸬鹚江流域麻阳县境内上游至下游分布有丰源、鸬鹚一号、龙洞潭 3 座电站。鸬鹚江流域已开发的三个电站影响主要集中在河流阻隔影响、造成局部河段减脱水、库区生态系统的演替、水文时空节律改变以及低温水下泄等方面。经查阅《湖南省麻阳苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》，流域现状与流域开发规划一致。 表2-1 鸬鹚江流域电站基本情况汇总表 序号; 电站名称; 装机容量（KW）; 建设时间; 电站水库库容（万m3）; 调节性能; 开发方式; 是否涉生态敏感区. 开工时间; 投产时间. 1; 丰源电站; 1500; 1976; 1980; 42; 无; 引水; 否. 2; 鸬鹚一号电站; 640; 2007; 2009; 390; 无; 坝式; 否. 3; 龙洞潭电站; 2010; 2005.1; 2008.11; 358; 无; 引水; 否. 5、生态环境 （1）动植物资源 麻阳苗族自治县山地野生动植物广布，树种有 91 科、533 种，属国家保护的珍贵树种有云山伯乐、银杏、香果树、核桃、檫木、桢楠等 28 种；属湖南省重点保护的 5 种：黄心夜合、黄稠、山核桃、少叶黄杞、楸树。中药材有 82 科550 种。野生动物有 8 科 29 种。 根据现场调查，项目地位于低山丘陵地带，区域植被主要为人工经济林、天然次生林、野生草本植物。区域内植被分为原生植被和人工植物。原生植被不丰富，林业种源较简单，植被以针叶林为主，主要分布有杉木、马尾松、槐树、冬青、竹子、灌丛和草本植物等。人工植物主要包括柑橘、油茶和水稻及各种蔬菜类植物。 项目所在区域内野生动物分布较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蝎、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等；家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等；水生鱼类主要有青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等，多为水塘内人工养殖。经现场踏勘，区域内未发现野生珍稀濒危动物种类。 （2）水土流失现状 麻阳苗族自治县位于湖南省西部，总面积1568.19 km2，其中山地面积占66%。麻阳苗族自治县境内地貌类型多样，目前全县水土流失面积为454.78 km2，占全县总面积的29.0%。在水土流失面积中，轻度流失面积为54.57 km2，中度为363.82km2，强烈为36.39km2。年土壤流失量达168.67万t，侵蚀模数达3708.8t/(km 2 ▪a)。评价区域在坡面、沟道、表土开挖等地貌部分会发生不同形式的水土流失，主要有鳞片状面蚀、淋蚀等形式。 查阅《湖南省水土保持规划（2016-2030年）》，本项目所在区域属于湘资沅中游国家级水土流失重点治理区（GZ1）。 （3 ）湖南麻阳锦江国家湿地公园 湖南麻阳锦江国家湿地公园主要包括锦江、尧里河、黄土溪水库、鸬鹚江、太平溪及周边的生态公益林和绿地，东以锦江麻阳苗族自治县与辰溪县交界处为界，西以黄土溪水库麻阳苗族自治县与凤凰县交界处为界，南以锦江马颈坳电站大坝为界，北以太平溪麻阳苗族自治县与泸溪县交界处为界。湿地公园规划总面积1918.8 hm 2 ，其中各类湿地面积1566.1 hm 2 ，湿地率为81.6%。湿地公园以锦江为主体，以其重要支流和库塘为补充，以典型的山区河流和沙洲为特色，形成的库-河-江-林-城复合生态系统。湿地公园区划为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区5个功能区。 经核实本项目不在麻阳苗族自治县锦江国家湿地公园范围内。

选址区域环境规划 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质. 2标准》（GB3838-2002）中III类标准; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》. 4GB3096-2008）2类标准; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村，根据怀化市《2019年环境空气质量年报》中关于麻阳苗族自治县常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 2019年麻阳苗族自治县空气环境质量现状监测统计结果 单位：μg/m3(CO:mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3％; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5％; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3％; 达标. CO; 年95PER浓度; 1.0; 4; 25.0％; 达标. O3; 年90PER浓度; 108; 160; 67.5％; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1％; 达标. 结果表明，项目所在地环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项监测指标值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境质量较好，处于达标区。 2、水环境质量现状 为了了解当地地表水现状，本次环评委托项目委托了湖南谱实检测技术有限公司于2020年7月21日-7月23日进行了连续3天对2个监测断面进行为期三天的监测。 （1）监测点位：W1—水电站上游500m ；W2—水电站下游1000m。 （2）监测项目： pH值（无量纲）、COD、氨氮、SS、BOD5、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群等共9项。并同时记录水温、水量、水深、流速、水面宽等水文数据。 （4）监测结果统计与评价 项目监测期间水文参数见表3-2，项地表水环境现状监测及评价结果见表3-3。 表3-2 监测期间各断面水文参数 检测项目; 监测结果. W1; W2. 水深（m）; 8; 1.9. 流速（m/s）; 0.04; 0.11. 水面宽（m）; 43; 35. 表3-3 地表水水质监测数据表 单位：mg/L 监测点位; 监测项目; 日均浓度值范围（mg/L）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值（mg/L）. 2020.7.21; 2020.7.22; 2020.7.23. W1; 水温; 19.7; 19.8; 19.9; 0; 0; 6~9. pH; 6.45; 6.49; 6.45; 0; 0; /. COD; 7; 8; 8; 0; 0; ≤20. SS; 5; 8; 6; 0; 0; /. BOD5; 1.6; 1.8; 1.8; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.311; 0.315; 0.320; 0; 0; ≤1. 总磷; 0.03; 0.03; 0.02; 0; 0; ≤0.2. 总氮; 0.84; 0.85; 0.82; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 720; 760; 720; 0; 0; ≤10000. W2; 水温; 20.1; 20.2; 20.3; 0; 0; 6~9. pH; 6.52; 6.55; 6.53; 0; 0; /. COD; 6; 9; 8; 0; 0; ≤20. SS; 4; 5; 6; 0; 0; /. BOD5; 1.4; 2.0; 1.8; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.325; 0.326; 0.322; 0; 0; ≤1. 总磷; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.2. 总氮; 0.87; 0.89; 0.88; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 760; 760; 810; 0; 0; ≤10000. 注：人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2。 根据项目地表水环境质量现状监测结果显示，项目地表水各监测项目满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 3、声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托湖南谱实检测技术有限公司于进行。 （1）监测点位：N1—项目东面厂界外1m；N2—项目项目西面厂界外。 （2）监测项目：昼夜等效连续A声级（Leq） （3）监测时间：2020年7月21日至7月22日，昼间6：00至22：00之间的时段，夜间22：00至次日6：00之间的时段；连续监测2天。 （4）监测结果统计与评价 监测结果见表3-4。 表3-4 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年7月21日; 2020年7月22日. N1厂界东外1m; 昼间; 56.7; 55.4; 60. 夜间; 44.6; 43.8; 50. N2厂界西外1m; 昼间; 55.2; 56.1; 60. 夜间; 44.7; 44.2; 50. 由上表监测数据可知，正常工况下，本项目厂界2个监测点噪声值能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 生态环境现状 本项目属于沅水流域。 （1）陆生植物 植物区系组成：沅水流域河段区域位于东亚季风区，属副热带季风气候，流域内温湿多雨，四季分明，区内植物资源比较丰富。通过对历年积累的植物区系资料进行了系统的整理，沅水流域河段区域植物区系属泛北极植物区中国-日本森林植物亚区的华中地区，区系成份复杂。根据相关资料调查分析，三板溪以上河段有维管束植物860种，隶属175科516属；挂治水电站河段植物共有777种，隶属148科427属；白市水电站河段植物共有250余种，隶属50科112属；托口水电站河段植物共960种，隶属165科、605属。桃源水电站河段共有维管植物697种，其中蕨类植物73种，种子植物624种。主要群落有杉木林、马尾松林、秃杉林、福建柏林等，以杉木林和马尾松林分布较广。根据现有资料调查分析，沅水流域上游植物相对较为资源丰富，区域分布的国家重点保护植物有22种，其中国家一级保护植物有红豆杉、伯乐树等，国家二级保护植物有秃杉、金毛狗、柔毛油杉、翠柏、闽楠、凹叶厚朴、香樟、榉树、马尾树、花榈木、香果树、银杏、福建柏、蓖子三尖杉、鹅掌楸等。这些植物主要分布在河谷分水岭以外的山区，河谷内零星分布的主要是南方红豆杉、闽楠、福建柏、香樟、柔毛油杉和金毛狗等。 （2）陆生动物 陆生脊椎动物区系成份以东洋界华中一华南区的种类为主，常见的脊椎动物有兽类、两栖类、鸟类和爬行类，隶属4纲，25目，62科，113属，共有146种。而沅水沿线多数地区普遍受到人类活动的影响，大型野生动物并不多见，种类及个体数均较小，常见的主要是一些小型有啮齿类动物、蛙类和鸟类，以及人工饲养的家禽家畜等。原水部分河洲岛上也有野生动物分布。 （3）水生动物 通过收集2005年至2010年的现状调查资料，沅水流域浮游植物共有33个种分属于8纲14目24科，其中绿藻门(Chlorophyta)有12 种，硅藻门(Bacillariophyta)8种，蓝藻广J(Cyanophyta)ll种，甲藻门Pyrrophyta)、黄藻门(Xanthophyta)各1种。优势种类为硅藻门的脆杆藻属(Fragilaria)、针杆藻属(Synedra)、双菱藻属(Surirella)、直链藻属(Melosira)。 生物量方面，硅藻门最多，占91.3%， 其次为绿藻门4.2%和蓝藻门2.7%。 （4）鱼类 据近年调查和有关文献记载，沅江流域共有鱼类134种(包括亚种)，分别隶属于鳗鲡目、鲤形目、鲇形目、鏘形目、鲈形目、合鳃鱼目和颌针鱼目等7目18科。其中，鲤科鱼类12亚科80种，鳅科3亚科16种，鲿科11种，平鳍鳅科3种，钝头鮑科为3种，鯡科为2种，鲇科2种、鮐科6种，塘鳢科2种，其它5科有青鲚科、合鳃鱼科、服虎鱼科、斗鱼科和鳢科各为1属1种。 从沅江的鱼类组成可以看出,鲤形目和鲇形目鱼类占绝大多数，而鲤形目鱼类的种类最多，共有100 种，占总种数的74.6%。鲇形目有18种，占总种数的13.4%。在18个科中，种类数最多的是鲤科80种，占总种数的59.7%;鳅科16种，占总种数的11.9%；鲿科11种，占总种数的8.2%。沅江鱼类以广布性鱼类为主，被列入《中国濒危动物红皮书鱼类》中的有长身鱖、綜、胭脂鱼；沅水特有鱼类有桂林薄鳅、张氏薄鳅、湖南吻絢、湘华鲮、蛇絢等5种。 |  |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 水环境; 鸬鹚江; 位于鸬鹚江上; 辰水一级支流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 大气环境声环境; 上家冲居民; 东，135-205m; 4户，12人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 河段水生、陆生生态; 鸬鹚江拦水坝下游河段; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准/; 设置生态流量在线监控装置，确保下泄流量满足减水河段生态需求. 表3-7 大气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂房方位; 相对厂界距离. X; Y. 上家冲居民; 109.9090580; 27.8159990; 居民点，4户; 人群; 二类区; 东; 135-205m. 大木村居民; 09.90826407; 27.8199686; 居民点，10户; 人群; 二类区; 北; 280-450m. |

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准：项目所在地空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气中污染物SO2、NO2、TSP、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时均值; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时均值; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4. 1小时均值; 10. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水质量标准：本项目所在地主要水体为鸬鹚江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH除外） 执行标准; 污染物指标; 标准限值; 单位. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 中Ⅲ类标准; pH; 6～9; 无量纲. CODCr; ≤20; mg/L. BOD5; ≤4. 石油类; ≤0.05. 氨氮; ≤1.0. TP; ≤0.2. DO; ≥5. 粪大肠菌群; ≤10000; 个/L. 注：人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. 3、声环境质量标准：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）单位：dB(A) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目无废水外排，项目利用化粪池收集粪污，用于周边林地灌溉。 2、废气：本项目运营过程中无工业性废气产生，水电站厂房内有3人值班，厨房仅设置一个小灶头，属于家庭式作业。因油烟排放量很小，少量油烟经大气稀释扩散，对区域大气环境及周边环境敏感目标影响较小。因此，本项目不执行废气排放标准。。 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表4-4 工业企业厂界噪声排放标准 （摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求。 |
| 总量控制指标 | 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs五项污染物实施总量控制，其中COD、NH3-N、SO2、NOX为约束性指标，VOCs为指导性指标。实施污染物排放总量控制，将有助于促进节约资源、产业 结构的优化、科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变 和推行可持续发展战略的重大举措之一。 本项目营运期无外排废水，营运期废气仅涉及油烟排放，故本项目污水不设置总量要求。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期施工工艺流程简述 本项目已于2009年建成投产，本次要求整改内容仅涉及安装生态流量监测系统及设置危废间等，无大型施工土建工程，本次评价不对施工期进行评价。 - 营运期工艺流程简述 噪声 噪声 河流 大坝拦截 发电机组 变压器 电网 用户 图5-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目营运期工艺流程为在河流上设置大坝拦截，形成蓄水库，到达一定水位，水流溢出，进入电站厂房发电，由变电站改变电压，通过电网把电力资源输送给用户。 项目没有生产废气、废水产生，主要环境影响为发电机产生的噪声影响。本项目建成营运完成后，“三废”对周围环境的影响较小。本项目的投资建设对水质产生影响的工程作用因素基本未发生变化，根据污染源及水质现状复核等因素综合分析，本项目对水质影响的性质、程度基本不变，不会对水质造成污染。 主要污染工序 1、施工期 项目建成至今已运行多年，施工期间造成的生态影响已修复完成，形成稳定的生态系统。同时在此期间也没有接到过相关的环保投诉，因此不再进行施工期分析。 2、营运期 （1）废气 项目营运期设备运行过程没有生产废气产生，废气主要来自于员工厨房油烟所产生的废气。 水电站厂房内有2人值班，厨房仅设置一个小灶头，属于家庭式作业。因油烟排放量很小，则此处不作定量分析。少量油烟经大气稀释扩散，对区域大气环境及周边环境敏感目标影响较小。 （2）废水 项目位于农村地区，员工人数为2人，根据《湖南用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水定额为90L/人•d计，生活用水量为0.18m3/d（65.7m3/a）。排污系数以0.80计算，则员工生活污水产生量为0.144m3/d（52.56m3/a），主要污染物为BOD5、CODCr、NH3-N、SS等，项目利用化粪池收集粪污，用于周边林地灌溉。 （3）噪声 项目产生的噪声主要是水轮机、发电机、变压器产生的机械噪声，本项目采用低噪声的机械设备，噪声值约为80~85dB(A)，并且这些设备均安装在车间内，经建筑物隔音、消声减振后，对周围影响不大，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表5-1 主要噪声源 序号; 名称; 噪声源; dB(A) 降噪措施. 1; 水轮机; 85; 高噪声设备设置隔声、减振基础；加强绿化降噪。. 2; 发电机; 85. 3; 变压器; 80. （4）固体废弃物 本项目固体废物主要是危险废物、生活垃圾。 1、生活垃圾 项目常驻职工2人，住宿职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1kg/d，约0.365t/a，生活垃圾经垃圾袋装收集后送周边乡镇生活垃圾转运系统统一处置。 2、含油抹布 本项目机械维护产生的含油废手套、含油抹布，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，定期送至有资质单位处理。 3、危险固废 本项目水电站在运行过程中，会定期补充、更换润滑油、变压器绝缘油，产生少量废润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本评估以最大量10%计，产生废润滑油0.001t/a。废油桶0.003t/a，代码为900-041-49，废润滑油回收至废油桶内密封暂存，连同检修时跑、冒、滴、漏吸附处理产生的少量吸油棉及吸油绳，定期送至有资质单位处理。 表5-2 危险废物属性判定表 危废名称; 危废类别及名称; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废油及废油桶; HW49; 900-041-49; 0.003; 设备维护、保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; 分类在危险固废暂存，定期交由有资质单位处置. 废含油抹布或手套; HW49; 900-041-49; 0.001; 设备维护、保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In. （5）拦河坝蓄水影响 本工程拦河坝上游仅形成一定的壅水区，河道基本保持天然状态，河段基本保持天然河道形式，对水体的自净能力基本没有影响，雍水区不会产生水坝富营养化影响。 （7）水文情势变化 本电站仅形成壅水区，鸬鹚一号水电站可以通过泄流闸泄流，电站发电时，引水流量为7.55m3 /s，经计算电站生态泄放流量为0.479m3 /s，下泄流量大于生态流量泄放要求，机组不发电时，由泄流闸泄流，尺寸为2*2.5m（宽*高），根据湖南新大陆生态建设有限公司编制的《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》整改内容要求：通过改造闸门控制器，并安装生态流量监控设施，控制闸门开度不小于0.05m时，满足生态流量泄放要求，大坝拦截对下游对流域内的植被、两栖动物和水生生物产生不同程度的不利影响，因此水电站不发电时，需采取下泄生态用水流量措施。同时壅水区将导致坝址上游河段河流水体流速减缓，壅水区水体由河道急流型转变为缓流型，顺河径流由降水形成，天然情况下，因流量随降水的季节变化，河道水位汛期高，枯季低。电站取水采用低坝无调节坝式发电，整个生产过程没有污染物产生，也不会改变水的物化性质。雨季河流水量足够大时，水流主要用于发电，多余水量通过溢流坝仍保持正常流水量；旱季时，河流水量较小，不发电时，设置生态泄流，保证生态用水量。根据现场调查询问，大坝下游2000m内无工厂企业、村民取水，灌溉不靠该段内的河水。故鸬鹚一号水电站不用考虑其它用水需求，下泄生态流量即可。同时根据《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》、《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL/525-2011）等技术规范要求，按照《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》结论，下放生态流量为0.479m3/s。 （7）、水温水质变化 a、水温变化 本工程拦河坝以上不形成水库，仅形成一定的壅水区。电站出坝水温与入坝水温基本无变化，电站的建设对下游河道的水温影响较小。 b、水质变化 就发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水，基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。此外，壅水区蓄水量较小，对水质的影响并不显著，雍水区水质将基本维持天然河流状况，总的来看，电站运行对河流水质基本没有影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 厨房油烟 | 油烟废气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 52.56t/a | 通过化粪池处理后清掏用于绿化区施肥，全被吸收，不外排至周边水体 |
|  |  | COD | 300mg/L，15.77kg/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，7.88kg/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，10.51kg/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，15.77kg/a |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 0.365t/a | 收集后送周边乡镇生活垃圾转运系统统一处置 |
|  | 维修 | 含油抹布 | 0.01t/a | 作为危险废物，有资质单位处理 |
|  | 维护 | 废润滑油、废油桶 | 0.004t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声主要为机械设备的噪声，噪声一般在80~85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 见“生态影响分析章节”。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 由于项目建设时间较早，电站建设施工期产生的环境影响已基本消除。根据环评期间现场调查结果显示，坝址及发电厂房等处因电站建设造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。目前本工程所在河流生态系统保持良好。项目区内无遗留的施工环境问题。同时在此期间也没有接到过相关的环保投诉，因此不再进行施工期分析。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目为水电站项目，属非污染型生态项目，运行期并无生产性废气影响，废气主要为食堂油烟。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级原则，大气环境影响评价等级确定为最低的三级，不需设置大气环境影响评价范围，不需进行进一步预测和评价。 本项目厨房仅设置一个小灶头，属于家庭式作业。因油烟排放量很小，则此处不作定量分析。少量油烟经大气稀释扩散，对区域大气环境及周边环境敏感目标影响较。 2、水环境影响分析 ①水污染影响型评价等级：项目利用化粪池收集粪污，用于周边林地灌溉。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目属于间接排放，评价等级为三级B。 ②水文要素影响型等级判定：根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水文要素影响型建设项目，项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.3表2判断，因此最终确定本工程地表水环境影响评价工作等级为三级。 2.1 水环境影响分析 1、下泄水量合理性及保障性分析 1.1核定方法与依据 根据湘水发〔2019〕4号文件精神，生态流量核定按照以下原则确定：在工程设计、水资源论证、环评批复等文件中有明确规定的，从其规定；存在不一致的或者没有规定的，由具有管辖权限的水行政主管部门会同生态环境部门核定。 根据湖南省水利厅、省发改委、省生态环境厅、省能源局、省自然资源厅、省农业农村厅、省林业局联合印发的《湖南省小水电清理整改有关问题解答》（湘水函〔2019〕179号）中有关生态流量核定意见：“已有水资源论证（取水许可）批文或环评批文的小水电，可以按照经批准的生态流量核定，没有取得水资源论证（取水许可）批文或环评批文的小水电，原则上按照多年平均流量的10%核定。” 1.2生态流量核定值 根据现场踏勘，工程减水河段两岸无城市及工矿企业分布，主要用水为河道生态用水、两岸植被用水等日常活动用水。生态用水是指在特定的时空范围内，其生态系统维持一定稳定状态时所实际利用的水量，生态用水亦成为生态环境用水。 鸬鹚一号电站已有取水许可证，但《辰溪县鸬鹚一号水电站水资源论证报告表》未明确项目下泄水量要求，按照湖南新大陆生态建设有限公司编制的《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》生态流量核定结论：鸬鹚一号电站生态流量下泄值为0.479m³/s，鸬鹚一号水电站可以通过泄流闸泄流，电站发电时，引水流量为7.55m3 /s，经计算电站生态泄放流量为0.479m3 /s，下泄流量大于生态流量泄放要求，机组不发电时，由泄流闸泄流，尺寸为2*2.5m（宽*高），根据《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》（湖南新大陆生态建设有限公司）整改内容要求：通过改造闸门控制器，并安装生态流量监控设施，控制闸门开度不小于0.05m时，满足生态流量泄放要求。环评要求企业严格按照《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》中“电站闸门开度与下泄流量关系表”严格控制好闸门孔开度，以此保证下泄生态流量达到要求。 鸬鹚一号电站位于鸬鹚江下游，根据《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》，电站生态流量监测拟采取“流量+静态图像+动态视频”方式，接入省、市、县三级小水电信息管理平台，实现在线监管。 2、水环境影响分析 受流量变化影响，工程运行后，枯水期时大坝下游水量大幅度减少，水环境容量下降，但由于工程区污染源以面源为主，工程运行不向溪流排污，因此，溪流水质基本不会受到工程运行影响。总体来说，拦水坝下游水环境会随着水量变化而变化，因此，在保证下泄生态基流情况下，对水环境影响较小。 2.2 对水文情势的影响 （1）坝前上游河段的水文情势变化情况 大坝前河段形成壅水区，水位较原有水位不同程度的抬升，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有一定程度的降低。 （2）拦水坝下游河段的水文情势变化情况 鸬鹚一号电站为坝式水电站，发电期间，尾水直接回到鸬鹚江，对河流水文基本不造成影响，电站枯水期不发电时，需按河道生态环境需求下泄生态流量，最大限度减轻对河流造成的负面生态影响。生态流量“一站一策”核定下泄量下泄，控制闸门开度不小于0.05m时，满足生态流量泄放要求，下泄水量需补足生态流量。 项目整改后，生态流量下泄拟采用泄流闸泄水，采用闸门控制，生态流量下泄通过该泄流闸自动下泄，坝址以上来水除了确保下泄生态基流外，其余被电站引入发电厂房，因此，在电站不发电时，鸬鹚电站可保证下游河段的生态流量值，对下游河段水文情势影响很小。 2.3生活污水影响分析 项目生活污水量为52.56m3/a，生活污水入化粪池进行预处理，定期清掏用作周边林地施肥。厂房区地处农村区域，周围全部是山地，足够接纳项目产生的生活废水，对周围环境影响较小。对地表水影响不大。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2019）的要求，本项目所在区域为声环境2类区域，项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，根据表7-1，本项目声环境评价等级为二级评价。 表7-1 声环境影响评价等级判定 功能区; 对声环境保护目标的影响程度; 无声环境保护目标. 增量≥3dB（A）; 增量＜3dB（A）. 0类; 一级; 二级; 二级. 1类、2类; 一级; 二级; 二级. 3类、4类; 一级; 二级; 二级. 本项目运营期噪声主要为各种生产设备噪声，噪声值约在80~85dB（A），本项目于2009年已建成投产，项目于2020年7月21日-7月22日委托检测公司在项目正常工况下，对发电厂房四周进行了噪声监测，监测期间发电站正常运行。 表7-2 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年7月21日; 2020年7月22日. N1厂界东外1m; 昼间; 56.7; 55.4; 60. 夜间; 44.6; 43.8; 50. N2厂界西外1m; 昼间; 55.2; 56.1; 60. 夜间; 44.7; 44.2; 50. 本项目正常工况下，厂界监测点噪声值能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 为进一步减少对厂区工作人员的影响，可为工人准备佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 4、固体废物影响分析 生活垃圾产生量为0.365t/a，将生活垃圾集中收集在垃圾桶中，由员工定期清运至周边乡村垃圾转运站，由当地环卫部门处理。本项目机械维护产生的含油废手套、含油抹布，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，定期送至有资质单位处理。 本项目水电站在运行过程中，会定期补充、更换润滑油、变压器绝缘油，产生少量废润滑油，产生废润滑油0.001t/a。废油桶0.003t/a，废润滑油回收至废油桶内密封暂存，连同检修时跑、冒、滴、漏吸附处理产生的少量吸油棉及吸油绳，定期送至有资质单位处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业应制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。企业可用专门的密闭容器收集危险废物，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求做好收集、贮存工作，要有固定的专门存放场地。对危险废物管理要向环境保护主管部门进行申报，并建立台账管理制度。危险废物贮存必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过1年。危险废物应及时由有资质单位进行安全处置。企业要同接受处置单位签订协议，并严格遵守危险废物联单转移制度。 对于项目产生的危险废物，其临时贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所，要求为： （1）在厂区建设暂存库； （2）暂存库地面必须进行防渗处理，防渗层应为至少1米厚的粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯土工膜，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （3）暂存库应密闭，以防风、防雨、防晒，外围应设计建造径流疏导系统，以防止降雨形成的地面径流的进入。 （4）危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 （5）目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 （6）危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （7）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换 在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。 5、 土壤影响分析 本项目为水力发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤敏感程度判别依据见表7-3，评价工作等级划分表见7-4。 表7-3 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 盐化; 酸化; 碱化. 敏感; 建设项目所在地干燥度a＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg 的区域; pH≤4.5; pH≥9.0. 较敏感; 建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的，或1.8＜干燥度≤2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.8m 的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5 且常年地下水位平均埋深＜1.5m 的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg 的区域; 4.5＜pH≤4.5; 8.5＜pH≤9. 不敏感; 其他; 4.5＜pH＜8.5. 表7-4 生态影响型评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据区域降雨量，地下水埋深情况，项目所在区域属于不敏感区域，项目为水利发电项目，属于导则附录 A 的“II 类”项目，由检测结果表明，项目所在地土地未发生盐化、酸化、碱化。因此，按照生态影响型评价工作等级划分表，本项目土壤影响评价等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018），土壤评价工作流程，本项目已建成十多年，项目构筑物和周边生态环境、土壤环境融合在一起了，达到了新的环境平衡，形成了稳定的系统。目前水电站主要构筑为为硬化站房和渠道及水坝均已硬化和防渗。根据导则识别，无影响途径及影响源，本次评价土壤进行简化处理，项目建成对项目所在地及周边的土壤形成盐化及酸碱化影响微小，项目建设对土壤影响小。 项目建设运行排放的废水以及废弃物进入周围环境中，可能造成该区土壤污染，影响土壤生态系统的正常功能。 本次环评根据项目污染源分析结果进行土壤环境影响的定性分析。项目建设运行对土壤环境的可能影响主要表现在以下几个方面： - 水污染对土壤环境的影响 水污染物的迁移是对土壤环境可能造成影响的重要因素，其污染途径有废水的无组织排放、处理措施的渗漏等。 项目的污水主要为生活污水，产生量很小，且水质简单，不含重金属等难降解污染物，生活污水经厂区化粪池处理后，用于周边施肥，因此对土壤环境的影响很小。 - 固体废物堆土壤环境的影响 固体废物如果处置不当，可能会造成土壤污染，主要表现为固体废物的浸出液对土壤的危害。固体废物在堆放过程中的吹散，雨水淋洗，运送过程中的散落，都有可能对土壤环境产生不利影响。 项目固体废物的临时堆放场按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防渗漏等措施，故项目产生固废得到妥善处置后，可避免对土壤造成污染。 综上，项目属于水利发电项目，产生的污染很小，项目建成运行过程中产生的污染废物均得到合理处置，不会造成土壤环境污染。 6、地下水影响分析 项目是水力发电，装机量低于1000千瓦，项目所在地地下水环境敏感特征为一般地区，地下水敏感程度为不敏感，不属于抽水式水电站，为“IV 类”项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）“表2 评价工作等级分级表”进行判断，项目可不开展地下水环境影响预测与评价。 7、生态影响分析 本工程无房屋拆迁和移民搬迁。项目地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区，属于一般敏感区。但项目主要为生态影响型项目，其拦河筑坝会造成坝后鸬鹚江枯水期河段的流速减缓，水量减少，对河段的水文情势有明显改变；根据生态评价工作级别划分标准，确定生态环境影响评价等级为二级。 （1）水资源综合开发利用分析 鸬鹚一号电站工程项目取水属河道内取水，对区域内水资源总量基本没有影响，只是改变区域水资源径流的时空分配格局，水资源利用后直接回到鸬鹚江，不会形成减水河段，但枯水期水电站不发电时，会给下游河段的水生生态系统带来一定影响，但为了减轻项目枯水期对下游河段造成的影响，工程建设中要求采取相应的工程措施补充下泄生态流量0.479m3/s，以维持该减水河段的生态环境需水量。坝形成的库容很小，回水很短，洪水位仍在原河床内，库区不存在淹没问题。同时，根据现场调查，减水河段内没有取水建设项目和工业取水户。因此，鸬鹚一号电站工程建成后延续取水对区域水资源状况及其它用水户造成的影响甚微。 水电是清洁能源，水力发电不会产生废污水。生活污水及运营期管理人员的生活污水通过相应的处理措施后，将不会对水功能区的水质造成影响。因此，鸬鹚一号电站工程建成后延续取水产生的退水对区域水资源状况及其它用水户造成的影响甚微。 鸬鹚一号电站工程的主要任务为发电，通过取水坝拦截鸬鹚江来水进行调节，然后水自流至电站厂房发电，尾水直接排入原河道。电站汛期弃水直接排入原河道，同时取水坝枯水期常年保持补充下泄0.479m3/s 的生态流量以维持坝址下游减水河段生态环境。鸬鹚一号水轮机发电退水基本不改变水质，尾水直接排入原河道。工程退水不会对区域水质及水功能区造成影响。 （2）对陆生生态的影响分析 本工程坝址以上两岸主要为林地、农田等、不涉及移民搬迁，范围内土地类型生态功能较简单，此类土地动植分布数量及类型均较少。 ①对陆生植物的影响分析 麻阳苗族自治县地处亚热带季风湿润气候区，气候温润，适宜的气候和地形条件为植物生长提供了良好的条件，流域植物资源十分丰富；本项目所在区域植被主要为常见的乔灌草。区域内目前尚没有发现珍稀野生保护动植物、名木古树及重要自然景观。项目构筑物和周边生态环境、土壤环境融合在一起了，达到了新的环境平衡，形成了稳定的系统。目前水电站主要构筑为为硬化站房和渠道及水坝均已硬化和防渗，不会影响区域生态系统的完整性，在工程营运期内对植物区系产生影响较小。 ②对陆生动物的影响分析 根据调查评价区所含野生动物的生境资料，结合流域实际情况，流域范围内无珍稀野生动物集中栖息地。本项目不涉及野生动物活动范围，影响区内的陆生动物主要是一些两栖类、爬行类和哺乳类。由于项目工程规模较小，涉及陆生生态系统面积较小，所涉及的陆生动物数量很少，且项目地四周环境相似动物及动物群都有较强的活动能力和适应特性，涉及的动物可到附近环境相似地栖息，因此，水电站对工程涉及河段陆生生态系统的完整性、稳定性造成的影响很小；并且项目已建成多年，已经与周边的生态环境达到了一个新的平衡，形成了稳定的系统。目前水电站主要构筑为为硬化站房和渠道及水坝均已硬化和防渗，因此，水电站对工程涉及河段陆生生态系统的完整性、稳定性造成的影响很小。 （3）对水生生态影响分析 鸬鹚江道为自然流态，在不受人为因素干扰的情况下，自然生态机制和动力驱动的水生生物演替十分缓慢，河流中的浮游生物、底栖动物和鱼类资源的种类、区系组成和分布均不会发生大的变化。本项目的大坝拦水，对鱼类及其生境有一定影响，为改善现有梯级阻隔影响，保持河道的连通性，维持一定流水河段，减缓不利影响。因此要求本水电站应采取生态流量下泄措施，并加装生态流量监控设施，以维持下游河流生态系统运转；在完善生态措施后，基本可维持生态流量，河段水生生态系统总体上维持现状，因此对水生生物的影响较小。并且项目已建成多年，已经与周边的生态环境达到了一个新的平衡，形成了稳定的生态系统，对现有的生态环境影响较小。 （4）对水文情势影响分析 电站通过将水引入发电机进行发电，因此水坝的淹没范围极小，对上游水文情势影响不大；由于电站大坝截留水，大坝弃水大大减少。电站发电过程中，电站尾水全部汇入电站下游溪流，其发电的尾水、水电站弃水及供下游生态用水均流入萨鸬鹚江下游，溪流水文情势基本不会受到影响。 （5）对水温的影响分析 本项目坝高为6m，电站坝区表层水温和下层水温与上下游河道水温基本一致，坝址处的弃水和下泄的生态流量水温主要受天然河道水温的影响。 发电过程中的能量转换过程为势能→机械能→电能，不含热能的转换，电站引水和尾水的水温不会产生明显变化，因此，电站尾水断面河道水温与天然状况下该断面水温差异不大。 （6）对水体富营养化的影响 本工程的拦水坝蓄水将改变河流水动力条件，由于库区水流减缓，影响流域营养盐在库区沉积释放等，引发水质变化，具备一定的富营养化风险。项目坝址及上游无农田等，基本不会増加氮磷污染物负荷，也不会引起水质和营养状况变化。 另外，根据本项目水电站这几年的运行情况，工作人员反映本项目水电站的库区并未观察到明显的富营养化表现（水体明显变色现象）。水电站值班人员及管理人员在日常会有生活污水的产生。生活污水经化粪池处理后用于附近农用地施肥，不外排，对水质影响较小。 （7）对景观生态体系的影响分析 从自然规律的角度来讲，水电站的开发建设使该段位溪河生态系统从一条自然河流演变为人工控制河流，失去了河流生态系统的自然属性，如河流水资源自然流动的河川水文学特征、流域生态系统生物多样性的原始特征、水域陆岸水分和物质元素循环交流等。从景观生态的角度来讲，大坝的建设不仅把河流切断，还把坡面切割成块，加大原来景观生态体系的人工痕迹，成为自然景观与人工景观的混合体。 （8）水土流失影响分析 本工程已运营多年，根据水电站工程首部枢纽和厂区枢纽建筑物等项目和施工布置特点，并结合工程区自然环境状况进行分析：拦河坝、厂区内的开挖及弃土会造成一定的水土流失。本工程永久占地较小，所用材料均为外购成品，且建筑物已建成多年；永久占地已经种树木绿化。基本不会再产生水土流失现象。 （9）取用水合理性评估 以下内容节选至《辰溪县鸬鹚一号水电站水资源论证报告表》。 A取水符合国家产业政策 本工程主要利用水头发电，使用的水能，其生产产品为电能，属于清洁能源，取用水过程不进行水量消耗，生产过程不产生新的污染物，对区域水量、水质不会造成大的影响，属于低耗水低污染企业，是属于国家鼓励发展的建设项目，其产业符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》内容；况且由于国民经济快速发展，现有能源供应渊源呢满足不了社会经济发展需求，适当地发展小水电站工程建设，促进“以电代材”计划的实施，技能解决能源问题，又能较好地保持环境，取得社会经济发展与环境保护相互协调的效果。 B取水符合地方发展规划 项目所在区域境内群山起伏，植被良好，河流比降大。蕴藏着极为丰富的水力资源。根据《麻阳中小河流水能资源综合规划》计算及统计，麻阳苗族自治县境内河流均属于沅水流域，辰水干流为沅水一级支流，自西向东，横贯中央，流域面积6811km2，发源于与贵州省梵净山南麓，全长310km，在麻阳境内长117km，干流坡降0.7%，天然落差86m（本县内），河道理论蕴藏量208.97MW。县内还有集雨面积3km2以上的大小河流98条，全县溪河密度为0.58km/km2，其中工程所在鸬鹚江属于沅水流域二级支流（辰水一级支流），发源怀化黄金坳，主要流经怀化、辰溪、麻阳三县境内，流域面积295km2，于麻阳江萍寨附近汇入沅水一级支流辰水河，河流总长55km，干流平均坡降2.58%。 C取水符合流域水资源规划 按照麻阳苗族自治县水利局规划完成的《麻阳苗族自治县中小流域综合规划》报告，鸬鹚江小流域水量丰富，河流落差大，为充分使本流域水资源得到充分利用，本项目的建设实施符合流域水资源规划。 D取水适应本流域水资源开发利用现状 根据现状水资源调查可知，鸬鹚江属于沅水流域二级支流（辰水一级支流），发源怀化黄金坳，主要流经怀化、辰溪、麻阳三县境内，流域面积295km2，于麻阳江萍寨附近汇入沅水一级支流辰水河，河流总长55km，干流平均坡降2.58%。 流域水资源丰富，开发利用程度不高，而且鸬鹚一号电站的运行过程仅是使用水能，没有对水量进行消耗；其运行方式为利用水流通过水轮机组发电，利用的是水头，不对水质造成影响，没有产生新的污染源，对项目所处水功能区的使用造成影响甚微；水库库容系数小，几乎没有能力对流域径流进行调节。因此，只要严格按照取水程序及取水水量取水，电站取水对范围内水资源状况不会产生较大影响。 综上所诉，鸬鹚一号电站的建设符合国家产业政策、地方发展规划及流域水资源利用规划，又适应本流域水资源开发现状，充分体现了水资源合理开发、有效保护的原则，既又发展了当地经济，又满足了环境的基本要求，且鸬鹚一号电站已取得了取水许可证。因此，鸬鹚一号电站取水合理。 （11）结论 综上所述，项目已建成十多年，项目构筑物和周边生态环境融合在一起了，达到了新的环境平衡，形成了新的稳定的系统。根据整改要求，项目要求安装生态流量泄放设施、生态流量在线监测仪，保持稳定的下泄生态流量基础下，项目对所在地生态环境影响较小，保留运行是环保可行性和合理性。 8、社会环境分析 岩洞寨电站发电利用的能源为水能，属清洁能源开发，同发电规模相当的火电厂相比，将减少火电厂因燃煤产生的大气污染物和固体废渣。电站运行后年发电量为120万kW·h，按单位耗煤330g/kW·h 计，可多节约标准煤396t/a；按工业锅炉每燃烧1t标准煤，产生二氧化碳2620kg，二氧化硫8.5kg，氮氧化物7.4kg计，则每年可减少二氧化碳103.75t，二氧化硫3.37t，氮氧化物2.93t，从而可减少大量的温室气体、废渣等排放所造成的环境问题。本电站运行不仅有利于绥宁县社会经济发展，还能有效保护当地的生存环境。 9、环境风险分析 （1）危化品风险 本项目发电机组需使用润滑油，变压器需使用绝缘油。项目绝缘油不在厂区贮存，润滑油最大存储量为10kg，机器内绝缘油最大在线量为150kg。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，润滑油、绝缘油属于“油类物质（第八部分其他物质及污染物，392）”，临界量为2500t，则本项目Q=0.16/2500=0.000064<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q 小于1 时，该项目环境风险潜势为I。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3 评价工作等级划分，环境风险潜势为I 的项目进行简单分析即可。本项目不会存在重大危险源。 本电站在发电机组维修期间若工人操作不规范，如润滑油油阀门未关闭，或者在废油过程中操作失误，导致润滑油进入水体，将对下游河段产生较大的影响。润滑油有一定的毒性，可吸附在藻类表面，被鱼类摄食后，可导致鱼类死亡；油膜覆盖在水体表面，水体的富氧能力下降，导致水体严重缺氧，进而对水生生物的生存产生不利影响；浮油冲到河岸，粘污河滩，造成河滩荒芜，破坏河岸湿地系统，以上是废油泄露对环境产生的直接后果。 为防止检修过程中发生油污风险事故，建设单位应储备吸油棉及吸油绳、准备事故油收集桶，将检修过程泄露的油污全部集中在事故油收集桶中，利用吸油棉及吸油绳处理回收，防止油污进入水体。 为了切实强化漏油管理，有效提升检修效率和质量，主要分为以下步骤： A根据设备常见缺陷、质量隐患点，按照修前检查、修中记录、修后跟踪的方式提高对漏油问题的跟踪力度以及预知预见能力； B根据设备修前检查的渗漏部位、以往的缺陷记录，对漏油隐患点做到全面排查到位、对静密封、往复运动密封、旋转密封等不同部位，要预知预见到位。提前采购，留足备件； C利用典型缺陷分析材料和漏油处理方案，形成培训课件、研究成果等，对检修人员开展理论培训；利用现场检修机会，在作业前对员工开展有关的现场培训，重视提升检修人员的实操技能水平； D检修技术人员理应主动作为，拓宽对密封件的知识了解，结合密封件安装位置、作用、运行环境等因素，对密封件进行重新改型设计； E及时更换损坏或老化的密封元件，任何一种密封件都是有寿命的，其使用寿命与工作条件（工作温度、压力、运动速度、工作液体清洁度等）有关，根据设备的使用工况确定更换密封件的周期，做到及时定期的更换；针对漏油问题，建立更加详尽的检修设备技术台帐，做到有计划、有步骤，逐步更换设备密封圈，保证设备各 O 形圈处在正常状态。为此，对设备密封件应划分故障等级，高等级的密封圈更容易失效而漏油，检修期对高等级易损密封件尽量进行更换； F采用密封胶、密封垫以及密封带等密封材料对泄漏通道进行填充封堵。其中密封胶对设备进行静密封，堵漏特别方便、有效；密封垫（纸垫、橡胶垫、石棉垫等）用于箱体结合面堵漏方便实用；密封带（聚四氟乙烯、石墨软带等）适用于螺纹密封； G对于已经泄露出来的润滑油，采用吸油棉等材料进行吸收，减少对外环境的排放量，降低对外环境的影响。 H变压器下配备收容池体，收集泄露绝缘油。 （2）工程风险 工程上存在的环境风险主要为洪水和大坝溃堤。为了保证大坝安全，建设单位应下设大坝安全小组，并制定大坝安全小组工作大纲，包括：质量保证计划、观测仪器计划、运行维护计划、应急准备计划等 A枢纽大坝安全防范计划 ①针对可能的水文风险，应加强洪水的测报工作。针对泥沙淤积侵占电站上游拦河坝库容的风险，由于可预期的风险主要来自于水土流失，因此须加强水库集雨范围内的水土流失的监测，治理现有的水土流失面积，杜绝产生新的水土流失。为了解坝址以上流域内的水（雨）情及时准确地到达各级防汛指挥中心，特别要警惕超大坝安全设计标准的洪水，为大坝安全运行提供科学的依据，争取更多的时间抗御超标准的洪水。 ②枢纽工程运行期进行库岸稳定性监测。 ③枢纽工程运行期进行水土流失监测。 ④根据地质评价结论，虽然库区产生地震的可能性较小，但同样鉴于溃坝风险的后果，须加强与区域地震台网的联系，对库区的地震进行监控。 ⑤组建大坝安全小组 建设单位应成立大坝安全小组，对工程从设计、招标、施工到大坝运行初期工程建设全过程的安全评审和技术咨询服务。组建大坝安全小组是实施大坝风险防范措施的重要保证。 B大坝风险应急措施 电站上游拦河坝大坝溃坝的风险概率很小，也因此容易被忽视，但为了使其溃坝时不至于束手无策，应编制“大坝安全应急准备计划”。溃坝的情形下下泄流量大，但历时不长。因此大坝溃坝的应急计划应纳入区域防汛计划中。在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生上述事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。 表7-5 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 鸬鹚一号水电站建设项目. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （/）区; （麻阳）县; 和平溪乡. 地理坐标; 经度; 109°54'25.12"; 纬度; 27°48'58.92". 主要危险物质及分布; 润滑油、绝缘油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 检修期间油污泄露污染环境。. 风险防范措施要求; 为防止检修过程中发生油污风险事故，建设单位应储备吸油棉及吸油绳、事故油收集桶，将检修过程泄露的油污全部集中在事故油收集桶中，利用吸油棉及吸油绳处理回收，防止油污进入水体。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”； ②Q值：项目Q=0.000064＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 10、产业政策、规划合理性分析 （1）产业政策符合性分析 项目建设为中小型水电站，根据国家发展改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于中限制类和淘汰类项目，属于允许建设类项目，因此项目符合国家当前产业政策的要求。 麻阳苗族自治县境内闲置的水能资源较为丰富，地方政府大力鼓励按相关法律法规规定在境内开发水电，变资源优势为经济优势，因此本电站建设也符合地方产业政策。 此外，对照《关于印发<长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方案>的通知》（环办环评函[2018]325 号），经和上述规定比对，项目对生态环境有一定影响但并未造成闸坝或取水口下游河段部分或全部时段干涸的，不位于自然保护区核心区或缓冲区，仍在运行未废弃，未被当地环保主管部门要求拆除，可知，属于整改类项目。 表7-6 项目与小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作文件分析表 整顿类型; 清理整顿要求; 本项目情况. 拆除类; 一、《中华人民共和国环境保护法》1989 年颁布实施后开工建设，未依法履行环评手续且生态环境破坏严重的; 项目2005年建成投产、未依法履行环评手续，但未对生态环境造成严重破坏. 二、位于自然保护区核心区或缓冲区， 且是《中华人民共和国自然保护区条例》1994 年颁布实施后开工建设的；; 不位于自然保护区核心区或 缓冲区. 三、已废弃但尚未拆除，对河流生态系统仍有阻隔影响的；; 仍在运行未废弃. 四、各级生态环境主管部门曾明确要求拆除但一直未执行到位的。; 不在拆除范围内. 保留类; 一、符合相关规划及规划环评要求，依法履行了项目环评审批手续；; 本项目符合流域规划及规划环评要求，但未履行环评审批手续. 二、采取了生态流量下泄、鱼类保护等生态环境保护措施，环境影响较小；; 采取生态流量下泄措施、但未采取鱼类保护等生态环境保护措施. 三、不涉及法律法规有明确禁止性规定的环境敏感区。; 不涉及环境敏感区. 整改类; 上述两类项目之外的项目均纳入此类。; 属于整改类项目. （2）与流域规划和规划环评的符合性 根据中湖南新大陆生态建设有限公司的《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》，鸬鹚一号水电站运行符合《中华人民共和国水法》（2002 年 10 月1 日施行）、《规划环境影响评价条例》（2009 年 10 月 1 起施行）的有关规定。电站建于 2009 年，位于鸬鹚江流域，符合《沅江流域综合规划》。该电站的发电运行，为县城电网建设运行带来了较好的发展，对麻阳的经济发展作出了较大的贡献。据调查，该电站符合《麻阳苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》，因此项目符合水能资源开发规划。 （3）与《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办[2015]112 号）相符性 表7-7 与水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 序号; 相关原则; 项目情况. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策，满足流域综合规划、水能资源开发规划等相关流域和行业规划及规划环评要求，梯级布局、开发任务、开发方式及时序、调节性能和工程规模等主要参数总体符合规划; 项目建设在流域规划范围内， 同时经过整改后符合流域规划 环评要求，实际装机容量、梯 级布局等参数与规划一致. 2; 工程布局、施工布置和水库淹没原则上不得占用自然保护区、风景名胜区、永久基本农田等法律法规明令禁止占用区域和已明确作为栖息地保护的河流和区域，并与饮用水源保护区保护要求相协调，且不对上述敏感区生态系统结构、功能和主要保护对象产生重大不利影响; 不涉及敏感区域. 3; 项目改变坝址下游水文情势且造成不利生态环境影响的，应提出生态流量泄放等生态调度措施，明确生态流量过程、泄放设施及在线监测设施和管理措施等内容。项目对水质造成不利影响的，应针对污染源治理、库底环境清理、库区水质保护、污水处理等提出对策措施。; 已提出设置生态泄流口，生态 泄流口应不受人为控制可常年 泄流，并在泄流口设置流量计 监控下泄流量，保证减水段河 道流量不低于 0.19m³/s. 4; 项目对鱼类等水生生物洄游、重要三场等生境、物种及资源量等造成不利影响的，应提出栖息地保护、水生生物通道、鱼类增殖放流等措施; 项目区域不属于以上区域，影 响较小. 5; 项目为改、扩建的，应全面梳理现有工程存在的环境问题，提出全面有效的整改方案; 项目实际装机容量为640kw， 不属于改扩建项目. 综上，项目建设整体符合《水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办[2015]112 号）要求 11、选址合理性分析 电站坝址处不在地质构造断裂带、破碎带，电站厂区占地为土地，河床覆盖层较厚，承载力较高，地质条件良好。电站场地及其周围无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象。场地内分布的岩土体类型较简单，无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等地下埋藏物。区内无区域性深大断裂带通过，除基岩风化裂隙发育外，构造较简单，工程场地稳定，且项目所在地不涉及环境敏感区。因此，项目厂址选址是合理的。 - 12、三线一单符合性分析 1）环境质量底线 项目所在区域内环境空气质量现状较好，环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目区周围声环境较好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 2）生态红线 根据对照麻阳苗族自治县生态自然红线区图，本项目不涉及麻阳苗族自治县生态保护红线（详见附图）。 3）资源利用上线 项目用水来自周边山泉水，用电来源市政供电或电站自给。项目为水力发电项目，发电后尾水的水量、水质、水温等基本无变化，不会突破区域的资源利用上线。 4）负面清单 根据湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》中提出的环境准入负面清单，项目不属于其中的限制类和禁止类，为允许类，与流域负面清单相符。 13、平面布局合理性分析 项目主要构筑物有水坝发电厂房、办公宿舍楼。发电厂房、宿舍为一栋楼，其中一楼为发电房，二楼为办公生活区，发电厂房与大坝紧靠在一起，项目发电尾水流入鸬鹚江中。项目具体平面布置详见附图。 根据监测厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，项目布局具有合理性。 14、建设项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保治理投资估算见表7-8。该项目总投资560万元，本项目环保总投资为33万元，占项目总投资的5.89%。 表7-8 营运期环保设施与投资一览表 类别; 排放源; 环保治理措施; 投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 0.4; 现有. 固废; 生活垃圾; 送往村垃圾站处置; /; 现有. 含油抹布; 危废暂存间10m2，有资质单位处理，应急池做好防渗、防漏等防护措施; /; 现有. 废润滑油、废油桶; 1; 新增. 噪声; 发电机组; 厂房隔声、设备基础减震; 0.6; 现有. 生态; /; 改造现有泄流闸，保证生态流量泄放设施稳定（建议按照《“一站一策”实施方案》进行设施整改）、生态流量在线监测仪; 30; 新增. 风险事故应急; 废润滑油、废油桶; 设置应急收集桶，配备吸油棉及吸油绳; 1.0; 新增. 合计; 33; /. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，建设单位需进行自主验收整改。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。项目环境保护竣工验收一览表见表7-9。 表7-9 建设项目环境保护竣工验收一览表 治理对象; 污染物名称; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池; 用作农肥. 固体废物; 生活垃圾; 送往乡镇垃圾站处理; 般工业固体废物临时收集点执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中的控制要求. 含油抹布; 危废暂存间10m2，有资质单位处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。. 废润滑油桶. 噪声; 生产设备; 减震、隔音; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态; 改造现有泄流闸，保证生态流量泄放设施稳定（建议按照《“一站一策”实施方案》进行设施整改）、生态流量在线监测仪; 下泄流量不低于0.479m3/s. 风险事故应急; 润滑油、绝缘油等; 设置应急收集桶，配备吸油棉及吸油绳; 防止检修期间润滑油进入水体. 15、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： 1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。 6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 （2）环境监测计划 本项目为水力发电项目，根据工程分析，项目营运期无工业废气排放；废水为生活污水经收集处理后用于施肥；固废可以得到合理有效处理；本项目为水力发电项目。本项目生态流量监测为在线联网监测设施，因此，项目营运期环境监测计划如下。 表7-10 项目环境监测计划 实施阶段; 监测内容; 监测时间及频率; 监测地点; 监测项目; 类别. 营运期; 生态流量; 实时监控; 泄流口; 流量. 噪声; 每年一期，每期 监测一昼夜; 发电厂房四周; Leq; 污染源监测.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 厨房 | 油烟废气 | 加强厨房通风换气 | 对环境影响不大 |
| 水污染物 | 生活污水 | ## SS、BOD5、NH3-N、COD | 通过化粪池处理后用于周绿化施肥 | 通过化粪池处理后清掏用于林地施肥，全被被吸收，不外排至周边水体 |
| 固 体 废 物 | 生产、生活 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求 |
|  |  | 含油抹布 | 作为危险废物，有资质单位处理 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
| 噪 声 | 水轮机、发电机等 | 噪声 | 减震垫、机房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 环境风险 | 水轮机及变压器油类物质 | 油类物质 | 配备应急收集桶，配备吸油棉及吸油绳 | 满足环境应急要求 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 电站会在一定程度上改变区域生物的生存环境，但这种过程是很长的，影响也只是局部的，不会造成根本性的改变，因而项目建设对当地陆生植物造成的影响较小。在保证一定的生态泄流量前提下，当前水电站运行区域生态环境造成的影响不大。同时大坝建设改变了所在河流的景观生态体系。在电站发电情况下，本项目下泄流量0.479m3/s 下泄以作为减水段生态环境用水。项目整改后安装生态流量在线监控仪，通过枯水期放水下泄生态基流，确保生态放水满足减水段生态需求。经采取生态保护性措施后，本工程对目前生态环境造成的影响在可接受范围内。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、项目概况 鸬鹚一号电站工程位于湖南省怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡大木村（北纬27°48' 58.92"，东经 109°54' 25.12"）。由鸬鹚一号水电站管理，电站在职工作人员共计2 人。坝址以上集雨面积为 211.2km2，多年平均流量为4.79m³/s，设计水头为5m，装机总容量为640kw（2×320kw）。电站于2007年修建，2009 年开始投产，现状处于正在运行状态。鸬鹚一号电站水库大坝坝型为砼重力坝，大坝长45m，最大坝高为6m。顶宽2.5m，水库的总库容为90万m³，正常蓄水位为168.3m，无调节性能，电站的开发方式为坝式。年发电量208.92万kw.h，年利用小时为4257h。 2、环境现状评价主要结论 1）环境空气质量现状：根据怀化市环境监测站发布的《2019年环境空气质量年报》，项目所在地的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地区域属于达标区。 2）水环境质量现状：地表水监测断面均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，符合相应的水功能区划要求。 3）声环境质量现状：厂界四个监测点噪声值能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、环境影响评价主要结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目建成至今已运行多年，施工期间造成的生态影响已修复完成，形成稳定的生态系统。同时在此期间也没有接到过相关的环保投诉，因此不再进行施工期分析。 - 运营期期环境影响评价结论 1）水环境影响 项目区内采用雨污分流，雨水通过项目区雨水沟排入就近的地表水体。职工生活污水一起排入化粪池，通过化粪池熟化后用于周边林地绿化施肥。 2）大气环境影响 - 本项目投产后无生产废气产生，废气主要来自于厂房内厨房所产生的油烟废气，厂区内仅2人食宿，厨房仅设置一个小灶头，属于家庭式作业。因油烟排放量很小，经大气稀释扩散后对周围大气环境基本无影响。 3）声环境影响 项目发电机组运行将会产生噪声，在采取隔声、吸声处理等措施，能有效地降低噪声，厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对外环境的有效影响较小。 4）固体废物影响 - 本项目固废主要包括职工生活垃圾、维修保养时产生的含油抹布和废润滑油、废油桶等。职工生活垃圾为一般固废交由周边村镇垃圾转运系统，由环卫部门收集后统一处理；维修保养时产生的含油抹布、废润滑油及油桶等作为危险废物，有资质单位处理，本项目各类固体废物去向合理，不会对项目周围环境造成二次污染，对周边环境影响较小。 5）生态影响 鸬鹚江河道为自然流态，在不受人为因素干扰的情况下，自然生态机制和动力驱动的水生生物演替十分缓慢，河流中的浮游生物、底栖动物和鱼类资源的种类、区系组成和分布均不会发生大的变化。本项目水电站拦水坝，枯水期导致下游水流减少，对鱼类及其生境有一定影响，为改善现有梯级阻隔影响，保持河道的连通性，维持一定流水河段，减缓不利影响。因此要求本水电站应采取生态流量下泄措施，并加装生态流量监控设施，以维持下游河流生态系统运转；在完善生态措施后，基本可维持生态流量，河段水生生态系统总体上维持现状，因此对水生生物的影响较小。 - 6）产业政策、规划分析 - （1）产业政策符合性分析 - 项目建设为中小型水电站，根据国家发展改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于中限制类和淘汰类项目，属于允许建设类项目，因此项目符合国家当前产业政策的要求。 - 麻阳苗族自治县境内闲置的水能资源较为丰富，地方政府大力鼓励按相关法律法规规定在境内开发水电，变资源优势为经济优势，因此本电站建设也符合地方产业政策。 - （2）与流域规划和规划环评的符合性 根据中湖南新大陆生态建设有限公司的《湖南省麻阳苗族自治县鸬鹚一号水电站清理整改“一站一策”方案》，鸬鹚一号水电站运行符合《中华人民共和国水法》（2002 年 10 月1 日施行）、《规划环境影响评价条例》（2009 年 10 月 1 起施行）的有关规定。电站建于 2009年，位于鸬鹚江流域，符合《沅江流域综合规划》。该电站的发电运行，为县城电网建设运行带来了较好的发展，对麻阳的经济发展作出了较大的贡献。据调查，该电站符合《麻阳苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》，因此项目符合水能资源开发规划。 四、环评总结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行。本项目在按本环评要求整改安装生态流量在线监测仪和保持下泄生态基流，确保生态放水满足减水段生态需求的前提下，运营期对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求，从环保角度而言，鸬鹚一号电站建设合理可行。 - 建议 1、企业应培养职工的环保意识，制订环保设施运行操作规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，加强生态保护。 2、项目运行过程中发生或产生的不可预见的环境影响时，如环境报告表及环境保护行政主管部门批复意见中未包括相应环保措施，建设单位应及时提出和采取合理的环境保护措施，以减免不良环境影响。 3、加强水坝生态影响区域监测，比对运行记录，适时调整下泄流量，但不应小于最小下泄流量，确保下游生态用水需求。 4、由怀化市生态环境局麻阳分局环境监察大队加强对项目的监督管理，并督促建设办理竣工验收手续。